Nama : Faiz Ni’matul Haq

NIM : 195080200111059

Kelas : P01

Dosen : Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si

Persebaran Makroplastik (Plastik Sekali Pakai dan Peralatan Pancing) Di Bagian Utara Hingga Selatan Pantai Laut Hitam Bulgaria

Abstrak

Survei sampah laut dilakukan di 10 pantai sepanjang pantai Laut Hitam Bulgaria pada musim panas 2017. Evaluasi dari Distribusi Plastik umumnya ditemukan pada plastic sekali pakai dan Alat Penangkapan Ikan, dengan persentase plastic sekali pakai sebesar 28,3% dan Alat tangkap —3,4% dari total sampah laut, serta barang-barang kegiatan penangkapan ikan sebesar 5,5% dari total sampah laut. Tiga sampah sekali pakai terbanyak adalah: puntung rokok dan filter — 4852 nos (sebesar 24,8% dari total sampah sekali pakai); Botol minuman < 0.5l dan > 0.5l — 2643 nos. (sebesar 13,5%) dan Gelas dan tutup minuman — 2318 nos (sebesar 11,8%). Barang perlengkapan memancing yang paling banyak adalah Jaring dan bidak jaring dan jaring/kabel kusut — 997 nos. (sebesar 42,3% dari total Alat Penangkapan Ikan). Ditemukan perbedaan persebaran yang jelas antara plastik sekali pakai dengan alat tangkap di dalam pantai yang diselidiki. Antropogenik tekanan di pantai diperkirakan — terutama dari kegiatan rekreasi intensif, memancing dan debit sungai. Data yang diberikan bertujuan untuk mengatasi masalah dan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan sampah laut di pantai pedesaan untuk memenuhi persyaratan UE yang baru. Arahan tentang pengurangan dampak produk plastik tertentu terhadap lingkungan, terjadi pada 2019.

Introduction

Pencemaran laut akibat plastic telah menjadi isu yang serius dan banyak dibicarakan diseluruh dunia. Tercatat lebih dari 80% seluruh lautan pada pantainya umumnya ditemukan plastic. Keberadaan plastic di lingkungan laut terjadi melalui beberapa cara, yaitu aliran sungai, kapal penangkap ikan, area penduduk, aktivitas rekreasi, bencana alam dsbnya. Partikel plastic dapat ditemukan di sepanjang pantai dan melalui proses fisika dan kimia dapat terurai di pantai dan terbawa ombak ke laut.

Beberapa investigasi melaporkan tentang pengaruh hubungan plastic dan efek negatifnya terhadap biota laut, seperti penyu, paus, burung, ikan, dan organisme kecil lainnya. Plastik dapat menghilangkan habitat asli dari suatu makhluk hidup dan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Plastik juga menimbulkan efek negative di bidang social-ekonomi pada kegiatan kelautan, pemancingan, dan pariwisata. Tahun 2018-2030 negara-negara eropa menerapkan EU Plastic Strategy yang berfokus pada pengurangan penggunaan plastic dalam kegiatan pengemasan, dan diganti dengan bahan alternative yang lebih ramah lingkungan.

Laut hitam adalah salah satu wilayah perairan yang menghadapi permasalahan pencemaran plastic. Survey pertama menargetkan untuk mengevaluasi pencemaran sampah laut sepanjang pesisir pantai laut hitam Bulgaria mulai tahun 2015-2016. Hasil penelitian yang dilakukan tertju pada persebaran sebagian sampah plastic sekali pakai dan alat pancing yang mengandung plastic sepanjang pesisir laut hitam Bulgaria dan adanya akumulasi dari factor luar.’

Bahan dan metode

2.1 Lingkup penelitian

Penelitian dilakukan di sepanjang pantai laut hitam Bulgaria dari bagian utara ke selatan. Program monitoring sampah laut oleh kementrian lingkungan dan perairan dilakukan di 10 pantai, kecuali area konsesi. Merujuk kepada ketentuan MSFD GES TSG dan OSPAR, pantai yang dipilih harus laut lepas, mudah diakses oleh penyurvei dan pembersih sampah laut, terdapat pasir dan kerikil sepanjang 1 km, bebas dari bangunan dan tidak ada kegiatan pengumpulan sampah. Pantai yang di monitor yaitu pantai durankulak selatan, pantai krapets, pantai channel 2-varna, pantai shkorpilovtsi, pantai byala-karadere, pantai obzor, pantai irakli, pantai hitam saltpans – burgas, pantai alepu, dan pantai river veleka mouth. Pantai Channel 2-varna bukan tipe pantai yang berpasir,namun berkerikil yang banyak sebagai area untuk wisata memancing setiap tahun.

Pantai hitam saltpans terkenal dengan kandungan garamnya yang memiliki manfaat dalam balneotherapy. Warga sekitar sering berkunjung untuk menikmati udara segar dan terapi dengan lumpurnya. Pantai Channel 2-varna dan pantai hitam saltpans mewakili pantai yang tinggi populasi penduduknya. Pantai durankulak utara dan pantai krapets berada di bagian utara pantai laut hitam, dekat dengan perbatasan Romania. Kedua pantai tersebut mewakili area yang sedikit populasi penduduknya, namun ketika musim panas banyak turis yang datang. Pantai tersebut dipilih karena untuk menentukan arus wisatawan

Pantai shkorpilovtsi dekat dengan sebuah desa kecil dan berpenduduk sedikit. Area ini dikunjungi untuk kegiatan kegiatan wisata selama periode musim panas. Pantai obzor berada dibagian tengah pantai laut hitam Bulgaria, 1200 km selatan kota obzor. Dengan lebih dari 10000 turis yang berasal dari dalam dan luar negri. Pantai Irakli dan area disekitarnya terkenal dengan perkemahan alamnya setiap tahun. Ketiga pantai tersebut terpilih karena menilai pengaruh pengangkutan sampah disungai saat kegiatan musim panas.

Pantai Byala –kadere berada dekat dengan kota kecil byala. Pantai ini dipilih sebagai referensi dari MOEW, Yaitu area berpenduduk sedikit, jauh dari kota besar dan pengaruh luar, dan sedikitnya turis. Pantai alepu terletak didekat kota sozopol. Pantai tersebut dipilih untuk menginvestigasi pengaruh kegiatan wisata terhadap sampah laut. Pantai River Veleka Mouth terltak dibagian selatan patai laut hitam Bulgaria. Pantai tersebut berbasis wisata namun tidak secara intensif, Pantai tersebut dipilih karena untuk memperkirakan pengaruh luar dari negara tetangga, turki.

2.2. Pengambilan sampel sampai pantai

Survey dilakukan selama musim panas 2017 dan setiap pantai diawasi mengikuti aturan Marine Litter Monitoring Guidance dan aturan OSPAR.

- Sampah yang berukuran >2,5cm dikumpulkan oleh 20 relawan dibawah pengawasan para ahli yang bertanggung jawab terhadap tiap bagiannya dengan 2 sampel berdimensi panjang 100 m dan lebar 100 m jika memungkinkan.

- Semua benda yang di kumpulkan dikelompokkan menjadi 8 kategori yaitu bahan polimer (plastic), karet, tekstil/kain, kertas/kardus, kayu daur ulang, logam, kaca/keramik, dan barang tidak dikenal.

- Masa jenis sampah dihitung dengan merata-ratakan nilai panjang dan lebar tiap sampel permeter kubik.

- Kebersihan pantai dinilai melalui perhitungan

CCI = masa jenis sampah x K

Keterangan:

CCI = clean coast index

K = Konstanta (K=20)

Berdasarkan CCI kebersihan pantai dikategorikan mulai dari bersih hingga sangat kotor.

CCI bernilai 0-2 berarti pantai sangat bersih, 2-5 bersih, 5-10 sedikit bersih, 10-20 kotor, dan >20 , sangat kotor.

- Pengaruh kontribusi plastic sekali pakai dan peralatan memancing dianalisis dan di proses. Hasilnya di analisis secara statistic dengan metode analisis ragam dan uji student- fisher’s

3. Hasil dan pembahasan

- Hasil survey yang dilakukan di sepanjang pantai laut hitam Bulgaria selama periode musim panas 2017 menunjukkan total 69181 sampah laut (8 kategori, 167 jenis) yang telah dikumpulkan dari area 100 m pada ke 10 pantai tersebut

- Hasil menunjukkan kontribusi polutan pantai tertinggi ditemukan 10 subkategori teratas sampah laut dipersentasikan sebagai berikut: punting rokok dan filternya 6,9%, potongan kertas 5,24%, plastic/polystyrene 0-2,5 cm sebanyak 3,68%, tutup plastic 3,54%, bungkus rokok 3,49%, serpihan tutup plastic 3,08%, cup plastic 3%, plastic pembungkus 2,79%, plastic/polystyrene 2,5-50 cm 2,77%, ring tutup botol 2,12%. Kontribusi partikel kecil plastic sebagian besar berasal dari plastic sekali pakai yang terurai.

Laporan tentang banyaknya sampah laut yang di teliti saat ini lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya, berdasarkan survey di 10 pantai yang sama tahun 2015-2016. Namun walaupun hasilnya berbeda bahan polimer buatan tetap menjadi yang paling dominan kategori dan punting rokok dan filternya menjadi subkategori yang dominan.

Rata-rata masa jenis sampah laut disetiap periode sebesar 0,64 bagian/m2. Berdasarkan 10 pantai yang diteliti, channel 2 – varna menunjukkan masa jenis sampah laut tertinggi sebesar 3,40 bagian/m2 dan pantai river veleka mouth menunjukkan masa jenis terendah, 0,12 bagian/m2. Channal 2- varna berdasarkan CCI menjadi pantai yang mendapatkan label paling kotor dengan nilai CCI =68, pantai darankulak mendapatkan label kotor (CCI=11,8). 6 pantai dikategorikan dengan label bersih dan 2 pantai mendapat label bersih.

Berdasarkan subkategori bahan polimer buatan, sampah laut plastic sekali pakai dipersentasikan sebesar 28,3%  dari total sampah laut yang ditemukan dan alat pancing ikan yang mengandung plastik sebesar 3,4%.  Hasil menunjukkan bahwa sampah laut dari peralatan memancing sebesar 5,5% dari total ampah laut. Berdasarkan arahan baru  EC sampah laut di pantai Bulgaria dan eropa yang paling umum adalah plastic sekali pakai dan peralatan memancing. Peringkat pertama adalah punting rokok dan filter sebesar 24,8% dari total plastic sekali pakai, peralatan makan sebesar 3,6% dari total plastic sekali pakai.

Kantong plastic paling banyak di temukan di pantai channel 2-varna (0,56% dan 0,41% dari total sampah laut). Pencemaran terendah berada di pantai river veleka mouth. Jumlah pencemar tertinggi dapat diakibatkan karena factor lokasi, pantai channel 2-varna dekat dengan kota varna dan banyak orang yang mengunjunginya sebagai tempat berwisata. Pantai river veleka mouth berada disebelah selatan pantai laut hitam Bulgaria, pantai terssebut tidak terlalu populer untuk kegiatan wisata, dan hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar.

Kantong plasti kecil ditemukan paling banyak di pantai obzor (0,65% total plastic dan 0,47% dari total sampah laut), namun ditemukan paling sedikit di pantai river veleka mouth.Botol minuman paling banyak ditemukan di pantai darankulak (1,02% plastic dan 0,74% total sampah laut). Pantai darankulak termasuk pantai yang terkenal dikalangan turis asing dan local dan berada dekat dengan perbatasan Romania. Saat musim panas banyak turis yang berkunjung, sehingga itulah alasan dari ditemukannya botol minuman terbanyak dipantai darankulak. Berdasarkan penelusuran, botol minuman plastic termasuk kedalam 10 teratas sampah laut yang ditemukan di seluruh pantai hitam Bulgaria. Wadah makanan paling tinggi ditemukan di pantai darankulak (0,43% total plastic dan 0,32% total sampah laut), sedangkan paling rendah ditemukan di pantai river veleka mouth.

Punting rokok dan filternya saat musim panas paling banyak ditemukan di pantai channel 2-varna (1,84% total plastic dan 1,35% total sampah laut). Punting rokok dan filternya paling sedikit ditemukan di pantai river veleka mouth. Hal ini Karena pantai channel 2-varna merupakan pusat urbanisasi dengan jumlah perokok yang tinggi dan banyaknya pengunjung yang datang setiap tahunnya, sehingga banyak ditemukan punting rokok dan filternya. Selain itu, pantai channel 2-verna sanga terkenal untuk kegiatan wisata memancing dan banyak juga digunakan oleh nelayan.

Bungkus keripik dan bungkus permen paling banyak ditemukan di pantai channel 2-varna (1,39% dari total plastic dan 1,02% total sampah laut. Sebaliknya di pantai river veleka mouth tidak banyak ditemukan sampah tersebut. Tingginya sampah di pantai channel 2-verna dapat disebabkan dari banyaknya jumlah pengunjung dan kebiasaan yang ada. Selain itu sampah tersebut sangat ringan, mudah terbawa oleh angin dan ombak dari wilayah lain dan terdampar di pinggir pantai. Sedangkan pantai river veleka sedikit dikunjungi wisatawan setiap tahunnya.

Stik es krim jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan yang sampah yang lainnya. Benda tersebut ditemukan di pantai byala-karadere (0,32% plastic dan 0,24% total sampah laut) ,pantai shkorpilovstsi (0,31% plastic dan 0,23% total sampah laut). Di pantai river veleka mouth jumlah stik es krim ditemukan yang paling rendah.Tutup cup banyak ditemukan di pantai channel 2-varna (0,74% plastic dan 0,54% total sampah laut) dan pantai obzor (0,37% plastic dan 0,53% total sampah laut). Tutup cup paling sedikit ditemukan di wilayah pantai river veleka mouth.

Peralatan makan dan nampan menjadi polutan yang banyak ditemukan di pantai darankulak (0,29% plastic dan 0,21% total sampah laut). Pantai yang paling rendah pencemarannya adalah pantai river veleka mouth. Sedotan dan pengaduk paling tinggi ditemukan di pantai shkorpilovtsi (0,58% plastic dan 0,42% total sampah laut). Pantai river veleka mouth paling sedikit ditemukannya sampah sedotan dan pengaduk. Alat pembersih telinga paling dominan ditemukan di pantai durankulak (0,19 % plastic dan 0,14% total sampah laut. Sebaliknya, di pantai river veleka mouth paling sedikit ditemukannya sampah terssebut

Sampah Tisu pembersih dan popok paling banyak ditemukan dipantai shopolovst (0,26% plastic dan 0,19% total sampah laut). Di pantai river veleka mouth paling sedikit ditemukan sampah tersebut. Sampah plastic dari Peralatan penangkap ikan yang paling banyak ditemukan adalah jaring, potongan jaring, dan tali/jaring yang kusut. Sampah tersebut paling banyak ditemukan di wilayah pantai durankulak (0,56% plastic dan 0,41% total sampah laut). Pantai yang paling sedikit ditemukan sampah tersebut adalah pantai river veleka mouth.

Sampah Kabel dan tali yang berdiameter kurang dari 1 cm banyak ditemukan di pantai channel 2-varna (0,27% plastic 0,19% total sampah laut). Pantai yang paling sedikit ditemukan sampah tersebut adalah pantai river veleka mouth. Sampah tali yang berdiameter lebih dari 1 cm banyak ditemukan di pantai shorpilovtsi (0,24% plastic dan 0,17% total sampah laut). Pencemaran karena sampah tersebut paling rendah di pantai river veleka mouth. Sampah Benang pancing dominan ditemukan di pantai shorpilovtsi (0,24% plastic dan 0,17% total sampah laut). Pantai yang paling sedikit sampah tersebutnya adalah pantai river veleka mouth. Hasil menunjukkan bahwa sampah laut jenih tersebut bukan sampah yang banyak ditemukan di pantai-pantai laut hitam Bulgaria.

Hasil survey menunjukkan 3 jenis sampah yang paling banyak ditemukan di setiap pantai yang di monitor yaitu punting rokok dan filternya, botol minuman, dan cup minuman. Survey akumulasi sampah laut plastic sekali pakai paling banyak ditemukan di pantai channel 2-varna, diikuti pantai shorpilovtsi, dan pantai durankulak. Pantai yang memiliki pencemaran paling rendah adalah pantai river veleka mouth. Pantai channel 2-varna terletak di kota varna, yang merupakan salah satu kota terbesar di Bulgaria dan tempat yang terkenal untuk berwisata. Pencemaran tertinggi dapat diakibatkan karena meningkatnya populasi penduduk di sekitar pesisir. Sampah plastic sekali pakai erat dengan kegiatan rekreasi. Pantai tersebut memiliki dermaga dan pelabuhan yang digunakan untuk pengiriman barang. Alasan lainnya kemungkinan karena topografi garis pantainya yang berkerikil dan berbeda dengan pantai lainnya yang berpasir.Karakter pantai yang berkerikil memiliki kemampuan menahan sampah yang hanyut  lebih tinggi dibandingkan pantai berpasir. Selain itu, beberapa jenis sampah memiliki masa jenis yang ringan sehingga dapat dengan mudah berpindah tempat karena tertiup angin dan terbawa ombak.

Pantai durankulak dan pantai sgorpilovtsi adalah pantai yang terkenal dikalangan masyarakat local dn asing dan banyak dikunjungi selama musim panas. Pantai durankulak dekat dengan danau durankulak yang menjadai area konservasi dan rute migrasi Via Pontika yang sangat populer dikalangan pecinta burung. Durankulak berada disebelah utara pantai laut hitam dekat dengan perbatasan Romania dan kemungkinan mempengaruhi penyebaran sampah laut. Pantai shorpilovtsi berada dekat dengan sungai funduklyska yang berpotensi sebagai sumber sampah.

Pantai lainnya yang menunjukkan tingginya sampah laut plastic sekali pakai diantaranya obzor, irakli, dan alepu, dimana dekat dengan sungai dan rawa-rawa. Aliran sungai dan rawa menjadi potensi sumber sampah yang besar, mengalirkan semua limbah ke laut. Semua pantai tersebut memiliki beberapa tempat rekreasi, seperti penginapan dan rumah makan yang ramai saat musim panas yang menjadi sumber polusi sampah plastic sekali pakai. Pantai irakli dekat dengan area berkemah yang menjadi sumber polutan.

Pantai hitam laut saltpants-burgas dan river veleka mouth memiliki polusi yang rendah dikarenakan rendahnya kegiatan wisata. Alasan utamanya karena lokasi pantainya jauh dari pusat kota burgas. Pantai tersebut digunakan untuk balneotherapy oleh masyarakat sekitar. Pantai river veleka mouth berada jauh disebelah selatan pesisir laut hitam Bulgaria dekat dengan desa kecil dan bukan tujuan wisata.

Penyebaran tertinggi sampah laut alat penangkap ikan ditemukan di pantai durankulak diikuti oleh pantai channel 2-varna dan pantai shkorpilovtsi. Pantai durankulak terkenal dengan sumber penangkapan ikan secara komersil, tempat memancing berada 1,2km dari pantai dan danau durankulak. Beberapa lalu lintas wilayah juga menjadi sumber sampah laut yang tinggi. Pantai channel 2-varna dikenal sebagai tempat rekreasi memancing sepanjang tahun. Beberapa sampah laut peralatan ikan berasal dari kapal penangkap ikan dan perahu nelayan yang melintasi area tersebut.Pantai byala-karadere disebut sebagai pantai dengan polusi sampah laut plastic sekali pakai keempat  berdasarkan MOEW.

Untuk mengevaluasi status sampah plastic sekali pakai dan peralatan memancing kami membandingkan data kami dengan data survey dari MSFD, laut baltik, laut mediterania, dan atlantik. Walaupun begitu banyak informasi yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan metode, perhitungan, topografi, kondisi geografi dll. Mengenai hal tersebut kami membandingkan data laporan teknis komisi eropa JRC. Botol minuman, cup minuman, dan stik es krim paling banyak ditemukan di pantai-pantai Bulgaria yang kami survey. Semua jenis alat penangkap ikan menunjukkan jumlah yang kecil di pantai Bulgaria yang di survey.

Kesimpulan

Polutan yang paling banyak ditemukan dari hasil penelitian selama musim panas di sepanjang dari kategori sampah laut plastic sekali pakai dan alat penangkap ikan yang mengandung plastic. Kategori 3 teratas sampah laut plastic sekali pakai diantaranya punting rokok dan filter, botol minuman dan cup minuman. Sampah laut dari alat tangkap ikan yang paling banyak ditemukan diantaranya jaring dan bagian-bagian jaring yang kusut, serta tali temali.

Data hasil survey akan bermanfaat untuk menambah informasi perihal karakteristik sampah lautan pantai laut hitam Bulgaria. Dapat digunakan untuk mengukur sumber dan level polusi yang umum seperti plastic sekali pakai dan alat tangkap ikan di pantai-pantai.