PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL KAYU

1. PENDAHULUAN

Kapal adalah benda yang terapung yang berfungsi sebagai alat transportasi di air untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berabad-abad kapal digunakan untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit atau pun perahu. Semakin besar kebutuhan daya muat dan semakin berkembang teknologi maka terciptlah kapal-kapal yang menggunakan layar, mesin uap setelah muncul revolusi industry, kapal selam dan kapal penumpang yang memiliki muatan yang besar.

Alat transportasi air tersebut, pada suatu waktu akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas pada kapal itu sendiri, dimana kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang berada didalam kapal itu sendiri ataukah faktor eksternalnya seperti kerusakan pada body kapal akibat penempelan dari biota biofauling yaitu triptin. Perlu diketahui bahwa, apabila biota laut ini menempel pada body kapal dalam jumlah yang begitu banyak maka, proses pelayaran serta pergerakan kapal menjadi sedikit lambat dari biasanya.

Oleh sebab itu, apabila sebuah kapal telah mengalami penurunan kualitas atau kerusakan yang dapat mengganggu aktivitas transportasi, maka kapal tersebut harus mengalami perawatan yang semestinya oleh para ahli perawatan kapal.

2. PERAWATAN KAPAL KAYU

2.1. Perawatan Kapal Kayu

Kapal yang terbuat dari material kayu, pada umumnya pihak galangan hanya menyediakan tempat (slipway) untuk proses perawatan dan perbaikan kapal. Biaya yang dikenakan kepada pemilik kapal hanyalah biaya naik/turun kapal dan biaya sewa slipway per hari.

Proses perawatan dan perbaikan kapal pada bagian badan kapal (lambung kapal) yaitu:

1)      Pencucian seluruh bagian kapal.

Setelah kapal berada di atas slipway, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan atau pencucian seluruh bagian kapal. Pencucian ini menggunakan air tawar yang berasal dari ledeng. Pegawai yang melakukan kegiatan ini adalah mereka yang melakukan proses penaikkan kapal. Selam proses pencucian berlangsung, juga dilakukan kegiatan pembersihan badan kapal dari teritip, lumut dan lumpur serta kotoran lain yang menempel pada lambung kapal. Kegiatan ini berlangsung selama 1-2 jam.

2)      Pemakalan dan pendempulan.

Proses perawatan kapal yang rutin dilakukan setiap tahun adalah pengecatan kapal kembali. Proses ini dimulai dengan pengelotokkan cat yang telah lama dan telah terkelupas, dilanjutkan dengan proses penggantian papan-papan lambung yang telah lapuk dan pemakaian. Proses pakal adalah kegiatan menambal bagian-bagian antar papan pada lambung kapal dengan menggunakan makjun. Makjun merupakan semacam serat terbuat dari rami. Serat ini dimasukkan pada sela-sela papan dengan menggunakan palu dan pakal.

Bagan yang selesai dipakal dilumasi dengan adonan dempul hasil campuran bubuk dammar dan dempul kapal(Tabel 1). Adonan ini berwarna kecoklatan, proses pelapisan menggunakan alat yang disebut solet. Bagian-bagian papan yang memiliki lubang cukup besar ditambal dengan menggunakan dempul. Adonannya berbeda dengan adonan dempul yang melapisi makjun. Adonan dempul ini merupakan campuran antara semen putih dan lem kapal. Proses pemakalan dan pendempulan dilakukan oelh sebuah kelompok pekerja berjumlah 5-7 orang. Proses ini memakan waktu 2-3 hari tergantung kepada jumlah pekerja dan ukuran kapal yang dikerjakan.

Tabel 1. Jenis dan fungsi adonan dalam proses pendempulan.

| Adonan | Warna | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Bubuk dammar + dempul kapal | Coklat tua | Menambal makjun pada rongga antar papan pada lambung kapal |
| Dempul kapal + bubul + semen putih | Coklat muda | Menambal pipa-pipa atau batangan besi lainnya |
| Bubuk semen putih + lem kapal | Putih | Menambal kebocoran dan lubang-lubang pada badan kapal |
| Dempul Mobil | Krim | Menambal kebocoran yang besar, paling kuat dan paling mahal harganya |

3)      Pengecetan kapal

Proses pengecatan dimulai dengan pemberian cat menje pada seluruh bagian lambung kapal. Pemberian cat menje bermula dari lunas (dasar) sampai batas water line tertinggi. Cat ini diharapkan dapat menjadi anti fouling dan anti karat bagi lambung kapal. Proses pengecatan kapal dilakukan oleh kelompok pekerja yang berbeda dari sebelumnya, berjumlah 5-6 orang sehingga proses ini dapat diselesaikan selama 1-2 hari.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Docking Kapal Kayu.

| No. | Jenis Kegiatan | Waktu yang dibutuhkan | Jumlah Pekerja | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penaikan kapal ke atas slipway | 30-45 menit | 6-10 orang | Ukuran kapal mempengaruhi lama penaikan |
| 2. | Pencucian Kapal | 1-2 jam | 6-8 orang | Pekerjanya sama dengan saat penaikan kapal |
| 3. | Pemakalan dan pendempulan |  | 5-8 orang | Tergantung ukuran kapal |
| 4. | Reparasi Kapal |  | 5-7 orang | Tergantung tingkat kerusakan dikerjakan oleh kelompok pengrajin kapal |
| 5. | Pengecatan kapal | 1-2 hari | 5-7 orang | Tergantung ukuran kapal |
| 6. | Penurunan kapal dari slipway | 20-30 menit | 6-10 orang | Pekerjanya sama dengan saat menaikkan kapal |

Namun demikian apabila pihak pemilik kapal menginginkan hal tersebut dilakukan oleh pihak dari galangan kapal maka setelah terjadi kesepakatan bersama, proses perbaikan akan segera dilakukan. Perawatan dan perbaikan yang lainnya seperti mesin kapal, baling-baling, jangkar, instalasi listrik dan lainnya dapat dilakukan oleh pihak galangan kapal.

. Perawatan Rutin

Perawatan rutin adalah perawatan kontruksi kapal yang dilakukan setiap hari secara teratur yang meliputi kontruksi kapal yang berada diatas permukaan air laut. Pekerjaan yang termasuk di dalam kegiatan perawatan rutin yaitu :

- Pembersihan dan pengecatan kontruksi kapal;

- Pendempulan dan pemakalan kampuh kapal yang rusak;

- Perbaikan bagian kontruksi yang rusak.

2. Perawatan Periodik

Perawatan periodik adalah perawatan kontruksi kapal khususnya kapal kayu dilakukan setiap periode waktu enam bulan yang meliputi kontruksi kapal yang berada dibawah permukaan air laut.

Untuk perwatan periodik kapal kayu harus dilakukan docking kapal ada dua cara pengedokan kapal yaitu

- Pengedokan kapal secara mekanis

- Pengedokan kapal secara tradisonal

Pengedokan kapal dengan cara tradisional ditentukan oleh tinggi rendahnya pasang surut didaerah sekitar galangan kapal. Apabila perbedaan pasang surut cukup tinggi maka kapal cukup dikandaskan pada daratan dan selanjutnya dipasang balok penyangga pada lambung kanan-kiri kapal agar kapal tetap dalam posisi tegak harus diperhatikan dalam pengedokan dilakukan secara tradisonal yaitu dasar perairan harus berupa pasir atau lumpur.

3. Docking Besar

Docking besar adalah merupakan perawatan kapal penangkap ikan yang dikerjakan diatas kapal dan di darat khususnya galangan kapal rakyat yang mencakup seluruh kapal, antara lain:

- Kasko kapal

- Mesin kapal

- Mesin bantu kapal

- Alat keselamatan

- Alat navigasi

- Lampu Penerangan

- As dan baling – baling

- Daun dan as kemudi

- KAPAL PERIKANAN

- 1.  Pendahuluan

- Kapal perikanan didefinisikan sebagai kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.  Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.  Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.  Berdasarkan defenisi-definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kapal ikan sangat beragam dari kekhususan penggunaannya hingga ukurannya.  Kapal-kapal ikan tersebut terdiri dari kapal atau perahu berukuran kecil berupa perahu sampan (perahu tanpa motor) yang digerakkan dengan tenaga dayung atau layar, perahu motor tempel yang terbuat dari kayu hingga pada kapal ikan berukuran besar yang terbuat dari kayu,  fibre glass maupun besi baja dengan tenaga penggerak mesin diesel.  Jenis dan bentuk kapal ikan ini berbeda sesuai dengan tujuan usaha, keadaan perairan, daerah penangkapan ikan (fishing ground) dan lain-lain, sehingga menyebabkan ukuran kapal yang berbeda pula (Purbayanto et al, 2004).

- 2.   Kontruksi Kapal dan Perawatan Kapal

- Dalam sistem konstruksi kapal dikenal 2 sistem yaitu konstruksi yang biasanya digunakan pada lambung kapal yaitu sistem konstruksi pantek dan sistem konstruksi overlapping. Beban yang terus menerus merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berkurangnya kekuatan konstruksi lambung kapal kayu. Umur kelelahan konstruksi selalu menjadi perhatian serius dalam perancangan konstruksi. Hal tersebut berkaitan erat dengan cycle yang diijinkan dan diterima oleh konstruksi. Untuk memprediksi secara tepat beban maksimum maupun cycle yang diizinkan pada struktur dapat dilakukan dengan metode statistik. Metode statistik ini mengolah data hasil pengujian fatigue dengan hasil akhirnya berupa besarnya cycle pada tingkat keandalan tertentu dimana konstruksi tersebut masih layak dioperasikan (Syarif, 2008).

- Penyusunan juklak Konstruksi dan Perawatan kapal bertujuan menciptakan standardisasi konstruksi rancang bangun kapal perikanan yang baku untuk dapat digunakan oleh para nelayan khususnya nelayan – nelayan kapal perikanan skala kecil (di bawah 30 GT), sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan produktifitas (Ariyanto, 2009).

- 3.  Karakteristik Kapal Perikanan

- Menurut Setianto (2007), Kapal perikanan sebagaimana layaknya kapal penumpang dan kapal niaga lainnya maupun kapal barang, harus memenuhi syarat umum sebagai kapal. Berkaiatan dengan fungsinya yang sebagian besar untuk kegiatan penangkapan ikan, maka harus juga memenuhi syarat khusus untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut yang meliputi: kecepatan, olah gerak/mneuver, ketahanan stabilitas, kemamapuan jelajah, konstruksi, mesin penggerak, fasilitas pengawetan dan prosesing serta peralatan penangkapan.

- 1. Kecepatan

- Kapal penangkap ikan biasanya membutuhkan kecepatan yang tinggi, karena untuk mencari dan mengejar gerombolan ikan. Disamping iitu juga untuk mengangkut hasil tangkapan dalam keadaan segar sehingga dibutuhkan waktu relatif singkat.

- 2. Olah Gerak

- Kapal perikanan memerlukan olah gerak/manuver kapal yang baik terutama pada waktu operasi penangkapan dilakukan. Misalnya pada waktu mencari, mengejar gerombolan ikan, pengoperasian alat tangkap dan sebagainya.

- 3. Ketahanan Stabilitas

- Kapal perikanan harus mempunyai ketahanan stabilitas yang baik terutama pada waktu operasi penangkapan ikan dilakukan. Ketahanan terhadap hempasan angin, gelombang dan sebagainya. Dalam hal ini kapal perikanan sering mengalami olengan yanng cukup tinggi.

- 4. Jarak Pelayaran/Kemampuan jelajah

- Kapal perikanan harus mempunyai kemampuan jelajah, untuk menempuh jarak yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan perikanan, seperti: pergerakan gerombolan ikan, fihing ground dan musim ikan. Sehingga jarak pelayaran bisa jauh, sebagai contoh Tuna Long Line.

- 5. Konstruksi

- Konstruksi kapal perikanan harus kuat terhadap getaran mesin utama yang biasanya mempunyai ukuran PK lebih besar dibanding kapal niaga lainnya yang seukuran, benturan gelombangg dan angin akan lebih besar karena kapal perikanan sering memotong gelombang pada saat mengejar gerombolan ikan.

- 6. Mesin Penggerak

- Mesin penggerak utama kapal (mesin engine) kapal perikanan, ukurannya harus kecil tetapi mempunyai kekuatan yang besar dan ketahanan harus tetap hidup dalam kondisi olengan maupun trim dalam waktu yang lama, mudah dioperasikan maju dan mundur dimatikan maupun dihidupkan.

- 7. Fasilitas Pengawetan dan Pengolahan

- Kapal perikanan biasanya digunakan juga untuk mengangkut hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. Dalam pengangkutan diharapkan hasil tangkapan tetap dalam keadaan segar, untuk itu kapal perikanan harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan ikan/palka yang berinsulasi dan biasanya untuk menyimpan es tetapi ada yang dilengkapi dengan mesin pendingin tempat pembekuan ikan, bahkan ada juga yang dilengkapi dengan sarana pengolahan.

- 8. Perlengkapan Penangkapan

- Kapal perikanan biasanya membutuhkan perlengkapan penangkapan, seperti: Line hauler, net hauler, trawl winch, purse winch, power block dan sebagainya.

- Perlengkapan penangkapan, tergantung pada alattangkap yang digunakan dalam operasional.

- 4.   Syarat Pembuatan kapal

- Syarat-syarat pembuatan Kapal Perikanan diacukan pada:

- 1.   Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia

- 2.   Rancangan Surat Keputusan Kapal Perikanan

- 3.   Basic desain kapal Perikanan

- 4.   Pedoman umum pembangunan kapal perikanan

- 5.   Spesifikasi kapal Perikanan

- 6.   Pedoman klasifikasi kapal perikanan

- 7.   Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

- 5.   Periode Perawatan Kapal

- Menurut Ariyanto (2009), Periode perawatan Kapal Perikanan sebagai berikut:

- a.       Perawatan rutin

- Perawatan rutin adalah perawatan kontruksi kapal yang dilakukan setiap hari secara teratur yang meliputi kontruksi kapal yang berada diatas permukaan air laut. Pekerjaan yang termasuk di dalam kegiatan perawatan rutin yaitu:

- -     Pembersihan dan pengecatan kontruksi kapal

- -     Pendempulan dan pemakalan kampuh kapal yang rusak

- -     Perbaikan bagian kontruksi yang rusak.

- b.  Perawatan periodik

- Perawatan periodik adalah perawatan kontruksi kapal khususnya kapal kayu dilakukan setiap periode waktu enam bulan yang meliputi kontruksi kapal yang berada dibawah permukaan air laut. Untuk perwatan periodik kapal kayu harus dilakukan docking kapal ada tiga cara pengedokan kapal yaitu:

- 1.      Pengedokan kapal secara mekanis

- 2.      Pengedokan kapal secara tradisional

- Pengedokan kapal dengan cara tradisional ditentukan oleh tinggi rendahnya pasang surut didaerah sekitar galangan kapal. Apabila perbedaan pasang surut cukup tinggi maka kapal cukup dikandaskan pada daratan dan selanjutnya dipasang balok penyangga pada lambung kanan-kiri kapal agar kapal tetap dalam posisi tegak harus diperhatikan dalam pengedokan dilakukan secara tradisonal yaitu dasar perairan harus berupa pasir atau lumpur.

- c.       Docking besar.

- Docking besar adalah merupakan perawatan kapal penangkap ikan yang dikerjakan diatas kapal dan di darat khususnya galangan kapal rakyat yang mencakup seluruh kapal, antara lain: mesin kapal, alat navigasi, radar dan lampu isyarat, mesin Bantu, As dan baling-baling, daun kemudi dan alas kemudi, pelampung, alat pemadam kebakaran/hydrant.

- 6.   Klasifikasi Kapal Perikanan

- Menurut Ardidja (2007), Klasifikasi kapal perikanan baik ukuran, bentuk, kecepatan maupun konstruksinya sangat ditentukan oleh peruntukkan kapal perikanan  tersebut. Demikian pula dengan kapal penangkap, masing-masing memiliki ciri khas, ukuran, bentuk, kecepatan dan perlengkapan yang berbeda. Kapal perikanan secara umum terdiri dari:

- 1.      kapal penangkap ikan

- Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang dikonstruksi dan digunakan khusus untuk menangkap ikan sesuai dengan alat penangkap dan teknik penangkapan ikan yang digunakan termasuk manampung, menyimpan dan mengawetkan.

- 2.      Kapal pengangkut hasil tangkapan

- Kapal pengangkut hasil tangkapan adalah kapal yang dikonstruksi khusus dan dilengkapi dengan palka khusus yang digunakan untuk menampung, menyimpan, mengawetkan dan mengangkut ikan hasil tangkapan.

- 3.      Kapal survey

- Kapal survey adalah kapal yang dikonstruksi khusus untuk melakukan kegiatan survey Perikanan dan Kelautan.

- 4.      Kapal latih

- Kapal latih adalah kapal yang dikonstruksi untuk pelatihan penangkapan ikan.

- 5.      Kapal pengawas perikanan

- Kapal pengawas perikanan adalah Kegiatan-kegiatan pengawasan kapal-kapal perikanan.

- 7.   Tonnage (Tonese) Kapal

- Tonnage adalah suatu besaran volume yang menunjukan ukuran besarnya kapal dan kapasitas muatnya, satuannya adalah satuan volume dimana 1 RT (satuan register) menunjukkan suatu ruangan sebesar 100 Cub feet atau sama dengan 2,831405 m3(Setianto, 2007).

- Menurut Setianto (2007), pada umumnya perhitungan GT untuk ruangan-ruangan tertutup ada diatas deck tidak ada ketentuan/kepastian khusus seperti pada perhitungan GT untuk ruangan-ruangan yang ada dibawah deck, tetapi ketentuan untuk beberapa negara adalah sama. Meskipun sama, tetapi ada perbedaan dalam memasukkan ruangan, yang mana yang layak sebagai ruangan tertutup yang ada di atas deck dan yang mana ruangan yang tertutup yang tidak termasuk. Sebagai contoh adalah ketentuan di Jepang untuk ruangan yang tertutup ada diatas deck adalah sebagai berikut :

- 1.    Ruangan-ruangan yang digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan di deck dan jangkar;

- 2.    Tempat mesin, ruang kemudi, dan dapur;

- 3.    Ruangan-ruangan yang digunakan untuk ventilasi, kaca atap dan toilet; dan

- 4.    Companion ways and small hatch ways.

- 8.   Faktor Penentu dalam Perencanaan Pembangunan Kapal

- Perencanaan pembangunan kapal perikanan merupakan awal dari sejumlah tahapan pembangunan kapal perikanan. Perencanaan ini terdiri dari sejumlah pekerjaan yang harusdilakukan oleh pemilik kapal yang menghasilakan kriteria yang digunakan oleh para perancang kapal dalam mendesain kapal yang akan dibangun.

- Menurut Ardidja (2007), Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan kapal juga akan mempengaruhi desain kapal penangkap ikan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- 1.      Spesies, lokasi, abundan, dan disperse sumberdaya ikan

- 2.      Metode, teknik dan alat penangkap ikan

- 3.      Karakteristik geografis dan cuaca area penangkap ikan

- 4.      Kelaikan kapal dan keselamatan awak kapal

- 5.      Penanganan, pemrosesan dan penyimpanan hasil tangkapan

- 6.      Kemampuan financial

- 7.      Ketersediaan galangan kapal dan tenaga ahli penangkap ikan

- 8.      Undang-undang dan peraturan (regional maupun internasional) yang dapat diterapkan untuk kapal penangkap ikan, konstruksi dan perlengkapannya

- 9.      Pemilihan dan ketersediaan bahan-bahan pembangun kapal

- 10.  Kelangsungan usaha (economic viability).

- Pemilik kapal harus menetukan target ikan apa dan hasil tangkapan seperti apa yang akan didaratkan Informasi ini akan mempengaruhi criteria teknik penangkapan ikan, alat penangkap ikan, perlengkapan penangkapan ikan, jumlah awak kapal, akomodasi, kecepatan kapal, ukuran palka, jenis palka, dan pengawetan ikan yang diinginkan.

- Informasi fishng ground menyangkut kondisi perairan, jarak dari fishing base. Informasi ini akan menentukan bentuk kapal ukuran kapal, perlengkapan navigasi, perlengkapan komunikasi, perlengkapan keselamatan, perlengkapan pendeteksi ikan, kemampuan pendeteksi penangkap ikannya, kemampuan jelajah kapal.

- 9.   Jenis-jenis kapal perikanan

- Kapal perikanan dapat dibedakan berdasarkan alat penggerak, fishing ground, alat tangkap yang digunakan maupun lainnya. Kapal perikanan berdasarkan alat tangkap yang digunakan dan istilah yang sering digunakan adalah dengan memberikan akhiran “er” pada alat tangkapnya, seperti: kapal purse seine disebut juga purse seiners, sedangkan untuk kapal trawl adalah trwalers dan sebagainya (Setianto, 2007).

- Menurut Setianto (2007), beberapa jenis kapal perikanan antara lain :

- 1.    Kapal Purse seine adalah yang secara khusus dirancang untuk digunakan menangkap ikan dengan alat tangkap jenis purse seine atau sering juga disebut pukat cincin, kapal ini sekaligus digunakan untuk menyimpan, mendinginkan dan mengangkut hasil.

- 2.    Kapal Longline kapal secara khusus dirancang untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis long line atau sering juga disebut rawaii dan sekaligus untuk menyimpan, mendinginkan, dan mengangkut hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. Kapal longline yang berukuran 30-100 GT pada umumnya dioperasikan untuk menagkap ikan jenis tuna dengan hasil sampingan ikan cucut, sehingga sering pula kapal tersebut disebut kapal tuna long line.

- 3.  Kapal Trawl  adalah kapal yang secara khusus dirancamg dan dibangun untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis Trawl atau sering disebut juga pukat harimau. Tujuan utama penangkapan adalah udang dengan hasil sampingan ikan demersal, sehingga sering disebut juga pukat udang.

- 4. Kapal pole and liner adalah kapal yang dibangun secara khusus digunakan untuk menangkap ikan dengan alat penangkapan jenis pole and line atau sering disebut jugahuhate. Tujuan utama penangkapan ikan dari kapal pole and line yang berukuran 30-100 GT adalah jenis cakalang (skipjack), dan ikan tuna jenis yellow fin tuna, sehingga sering pula kapal disebut sebagai kapal skipjack pole and line.

- 10.   Penutup

- Pedoman penentuan ukuran konstruksi kapal telah banyak dikenal dan digunakan, misalnya yang telah dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Ini meliputi penentuan bagian-bagian konstruksi kapal perikanan yang akan direpresentasikan dalam sebuah gambar penampang melintang kapal dan metode-metode yang digunakan dalam menentukan ukuran konstruksi. Sebagai contoh, hasil perhitungan jarak gading, ukuran penampang gading, dan tebal × tinggi gading untuk kapal dengan panjang 21 m berturut-turut adalah 450 mm, 228 cm2 dan 110 × 215 mm, lebih kecil dari pada kapal dengan panjang 24 m, yaitu 480 mm, 278 cm2 dan 120 × 240 mm. Dengan analisa ini, pedoman penentuan ukuran konstruksi kapal ikan kayu dengan ukuran tersebut akan dapat ditentukan guna menghasilkan hasil desain konstruksi dengan ukuran-ukuran yang akurat sehingga dapat menjamin kekuatan kapal dan pada akhirnya keselamatan kapal pada saat beroperasi.

- DAFTAR PUSTAKA

- Ardidja, Supardi. 2007. Kapal Penangkap Ikan. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.http://www.scribd.com/doc/19583983/Kapal-Penangkap-Ikan. Tanggal21Desember 2010 pada jam 20.39 WIB

- Ariyanto, Mega. 2009. Pembuatan Kapal Non Baja dan Penggunaannya.http://egaage.blogspot.com/2009/10/pembuatan-kapal-non-baja-dan.html. Tanggal 20 Desember 2010 pada jam 19.42 WIB.

- Purbayanto et al. 2004. Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perijinan dari GT menjadi Volume Palka pada Kapal Ikan. Makalah tentang “Paradigma baru pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya dan manfaat ekonomi maksimal” 10-11 Mei 2004.

- Setianto, Indradi. 2007. Kapal Perikanan. UNDIP. Semarang

- Syarif, Hidayat. 2008. Analisa Probabilitas Kerusakan pada Konstruksi Lambung Kapal Kayu dengan Sistem Pantek dan Sistem Overlapping Menggunakan Distribusi Weibull. Http://digilib.its.ac.id/detil .php?id=2470. Tanggal 21 Desember 2010 pada jam 19.47 WIB.

- Tekno-alat tangkap. 2008. Juklak Konstruksi dan Perawatan Kapal Kayu.Http://ikanmania.wordpress.com/2008/01/01/juklak-konstruksi-dan perawatan-kapal-kayu/. Tanggal 21 Desember 2010 pada jam 20.10 WIB.