DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Oleh:

FAIZ NI’MATUL HAQ

NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2022

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN  ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan

di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya

Oleh:

FAIZ NI’MATUL HAQ

NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2022

SKRIPSI

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

Oleh:

FAIZ NI’MATUL HAQ

NIM. 195080200111059

Telah dipertahankan didepan penguji

pada tanggal 10 Juni 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

| Dosen Pembimbing 1 | Menyetujui, Dosen Pembimbing 2 |
| --- | --- |
| Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si NIP.19780717 200501 1 002 Tanggal: | Sunardi, S.T, M.T. NIP. 19800605 200604 1 004 Tanggal: |

Mengetahui: Ketua Jurusan Jurusan Asal Mahasiswa

Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT NIP.19780717 200501 1 002 Tanggal:

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| Nama | : | Faiz Ni’matul Haq |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 195080200111059 |
| Judul Skripsi | : | Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni’matul Haq

NIM.195080200111059

# IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul 	: Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau

Nama Mahasiswa	: Faiz Ni’matul Haq

NIM			: 195080200111059

Program Studi		: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1 	: Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si

Pembimbing 2 	: Sunardi, S.T, M.T.

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1	: Nama Penguji I

Dosen Penguji 2 	: Nama Penguji I

Tanggal Ujian 		: 10 Juni 2020

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya Laporan Studi Independen Bersertifikat ini dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya melibatkan banyak dukungan dari banyak pihak, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih:

- Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi

- Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, materi dan motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan laporan ini.

- Dr. Fuad, S.Pi., M.T. selaku ketua program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang telah menanungi selama proses menuntut ilmu.

- Bapak Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si dan bapak Sunardi, S.T, M.T. selaku selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik,

- Teman – teman mahasiswa FPIK Universitas Brawijaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan laporan

- Rafli Widi Darmawan, Nur Laila Rahmawati, Siti Aghnina N., Kiemas Aji Andika M selaku teman - teman dari Tim ISM - Pabarus yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan laporan

# RINGKASAN

FAIZ NI’MATUL HAQ. Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. (dibawah bimbingan Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si dan Sunardi, S.T, M.T)

Perairan Natuna merupakan wilayah yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Perairan Natuna sering mengalami kegiatan pencurian sumberdaya laut, karena memiliki sumber daya ikan serta migas yang besar. Potensi sumberdaya dan berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan perairan Natuna sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing serta memungkinkan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia dengan sangat terbuka. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara serta lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya illegal fishing.  Salah satu upaya untuk mendukung pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan memperketat penjagaan dan pengawasan diperlukan kapal patroli yang futuristik. Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat yang fungsi untuk melakukan penjagaan perairan Indonesia disertai dengan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Indonesia. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi, pengawasan dan penjagaan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya pada kapal patroli yang memanfaatkan teknologi dan sudah terintegrasi dengan sistem pengawasan satelit.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September - November 2022. Penelitian ini bertujuan merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi illegal fishing, melakukan analisa kelayakan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengambilan data sekunder berupa kapal pembanding dari jurnal sebagai studi literatur. Analisa yang dilakukan yaitu stabilitas dan tahanan (resistance) kapal. Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan yaitu pada Loadcase 1 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 100% dan Loadcase 2 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%. Analisa tahanan yang dilakukan menggunakan metode savitsky pre planning dan planning dengan efisiensi 60%.

Hasil analisa kapal menunjukkan hasil analisa stabilitas yang memenuhi nilai standar yang ditetapkan oleh IMO (International Maritim Organization) code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Analisa tahanan kapal menggunakan metode Savitsky Planning dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot diperlukan power 110.105 kN dan daya maksimal sebesar 7224.05 HP, sehingga mesin yang dipilih yaitu Mesin Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP.  Hasil yang didapatkan dari analisa Stabilitas dan tahanan serta data dari kapal pembanding, kapal patroli layak untuk dioperasikan di perairan Natuna.

# SUMMARY

FAIZ NI’MATUL HAQ. Patrol Boat Design for Enforcement of Illegal Fishing in Natuna Waters, Riau archipelago. (Under the guidance of Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si and Sunardi, S.T, M.T)

Natuna waters are an area located in the South China Sea (LCS). Natuna waters often experience theft of marine resources, because they have large fish and oil and gas resources. Potential resources and direct borders with other countries make Natuna waters an attractive destination for foreign investors and allow foreign fishermen to enter Indonesian waters in a very open way. Problems with territorial status and unclear state boundaries as well as weak supervision and security in Indonesian waters are one of the causes of illegal fishing. One of the efforts to support defense and security can be done by tightening guard and supervision, which requires futuristic patrol boats. Patrol Boats are ships that are included in fast boats whose function is to guard Indonesian waters accompanied by security and guard against ships carrying out activities in Indonesian waters. Along with the development of technology and information, monitoring and guarding using patrol boats needs to be improved, one of which is on patrol boats that utilize technology and are already integrated with a satellite surveillance system.

This research was conducted in September - November 2022. This research aims to design patrol boat design concepts and innovations that can be applied in supporting illegal fishing pursuit missions, conducting technical feasibility analysis and designing models with augmented reality. The method used in this research is descriptive method with secondary data. Retrieval of secondary data in the form of comparison vessels from journals as a literature study. The analysis carried out is the stability and resistance of the ship. Stability calculations were carried out for 2 load conditions, namely in Loadcase 1 using fuel oil (BBM), fresh water tanks were 100% full and Loadcase 2 used fuel oil (BBM), fresh water tanks were 50% full. Resistance analysis was carried out using the Savitsky pre-planning and planning methods with an efficiency of 60%.

The results of the ship analysis show that the results of the stability analysis meet the standard values ​​set by the IMO (International Maritime Organization) code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Analysis of ship resistance using the Savitsky Planning method with an efficiency of 60% with a maximum speed variation of 40 knots requires a power of 110.105 kN and a maximum power of 7224.05 HP, so the selected engine is the Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP. The results obtained from stability and resistance analysis as well as data from comparison vessels, patrol boats are feasible to operate in Natuna waters.

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang dilimpahkan–Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi dengan judul “Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.dengan dibawah bimbingan Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si dan Sunardi, S.T, M.T

Laporan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menambah wawasan ataupun gambaran dan informasi mengenai pemodelan transpor sedimen di wiliyah Pelabuhan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni’matul Haq

NIM.195080200111059

# DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS	i

IDENTITAS TIM PENGUJI	ii

UCAPAN TERIMA KASIH	iii

RINGKASAN	iv

SUMMARY	v

KATA PENGANTAR	vi

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR TABEL	ix

DAFTAR GAMBAR	x

DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I. PENDAHULUAN	12

1.1	Latar Belakang	12

1.2	Perumusan Masalah	14

1.3	Tujuan Penelitian	14

1.4	Manfaat Penelitian	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16

2.1	Kepulauan Natuna	16

2.2 	Illegal Fishing	17

2.3 	Kapal Patroli	18

2.4 	Ukuran Utama Kapal	18

2.5 Koefisen Bentuk Kapal	20

2.6 	Permodelan Design Kapal dengan Komputer	22

2.6.1 	Rencana Garis (Linesplan)	22

2.6.2 	Rencana Umum (General Arrangement)	23

2.7 	Stabilitas (Stability)	24

2.8 	Tahanan (Resistance)	25

BAB III. METODE PENELITIAN	27

3.1 	Waktu dan Tempat Penelitian	27

3.2	Alat dan Bahan Penelitian	28

3.2.1 Alat Penelitian	28

3.2.2 Bahan Penelitian	28

3.3	Metode Pengumpulan Data	28

3.4 	Prosedur Penelitian	29

3.5 	Analisis Data	31

3.5.1 Analisis Stabilitas	31

3.5.1 Analisis Tahanan	32

DAFTAR PUSTAKA	33

# DAFTAR TABEL

Tabel                                                                                                             Halaman

Tabel 1. Alat Penelitian	28

Tabel 2. Bahan Penelitian	28

# DAFTAR GAMBAR

Gambar                                                                                                     Halaman

Gambar 1. Block Coefficient	20

Gambar 2. Midship Coefficient	21

Gambar 3. Water Plane Coefficient	21

Gambar 4. Prismatik Coefficient	22

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya)	27

Gambar 6. Skema Prosedur Penelitian	30

# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

No table of figures entries found.

# BAB I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya ialah wilayah perairan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo et al., 2015). Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, karena memiliki posisi yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua Benua yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Ariany et al., 2018; Hutama et al., 2016). Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting untuk pelayaran nasional maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing (Yunitasari, 2020). Salah satu wilayah yang berpotensi dalam kegiatan pencurian sumberdaya laut atau illegal fishing yaitu perairan Natuna.

Perairan Natuna merupakan wilayah yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Perairan Natuna sering mengalami kegiatan pencurian sumberdaya laut, karena memiliki sumber daya ikan serta migas yang besar. Potensi perikanan tangkap di perairan natuna sendiri merupakan penghasil terbesar dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi kabupaten natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau) (Ernandi, 2017). Menurut Ramli et al (2021), saat ini perairan Natuna menjadi salah satu penghasil minyak dan gas cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel, sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun. Sumber daya perikanan laut serta ladang gas di sebelah Utara Pulau Natuna (ZEE Indonesia) yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia menjadikan Perairan Natuna sebagai tujuan yang cukup menarik bagi investor asing (Putranto et al., 2019; Winarto, 2018). Hal tersebut didukung oleh penelitan Mahabror & Hidayat (2018), pada periode pemantauan bulan Mei hingga Desember 2016, ditemukan 280 unit kapal asing berada dalam kawasan perairan Natuna yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliyun Rupiah. Perairan tersebut juga berada di kawasan perairan perbatasan dengan perairan internasional sehingga kemungkinan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia sangat terbuka.

Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Konflik mengenai batas maritim yang terjadi di Laut Cina Selatan timbul akibat ketidaktaatan negara-negara pantai yang langsung berbatasan, sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Ketidaktaatan China tersebut terlihat ketika China mengeluarkan peta pada tahun 1974 yang dikenal dengan nine dash line (Ernandi, 2017; Faindatul Muslimah et al., 2020; Idris et al., 2017; Toruan, 2020). Salah satu penyebab terjadinya illegal fishing juga dikarenakan lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Akibatnya memudahkan nelayan asing datang ke wilayah indonesia (Wijayanti et al., 2021). Salah satu upaya untuk mendukung pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan memperketat penjagaan dan pengawasan diperlukan kapal patroli yang futuristik.

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki fungsi untuk melakukan penjagaan perairan Indonesia disertai dengan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Indonesia. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi, pengawasan dan penjagaan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dan sudah terintegrasi sistem pengawasan satelit. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi illegal fishing dan melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (resistance)

## Perumusan Masalah

Perairan Natuna sering mengalami konflik, karena memiliki potensi sumberdaya laut dan migas yang besar. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan serta lemahnya pengawasan dan keamanan menjadi salah satu penyebab terjadi aksi illegal fishing dan memberikan kemudahan bagi nelayan asing datang ke wilayah Indonesia, sehingga diperlukan kapal patroli yang mumpuni guna mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana konsep desain dan inovasi kapal patroli Pabarus yang diterapkan dalam mendukung misi pengejaran kapal illegal fishing?

- Bagaimana analisa kelayakan teknis kapal dari perhitungan stabilitas dan tahanan pada inovasi kapal patrol Pabarus?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli Pabarus yang diterapkan dalam mendukung misi pengejaran kapal illegal fishing.

- Melakukan analisa kelayakan teknis dari perhitungan stabilitas dan tahanan pada inovasi kapal patrol Pabarus.

## Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

- Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memotivasi mahasiswa pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam mendesain kapal serta dapat mengikuti beberapa kompetisi seperti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN).

- Instansi Terkait

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rancangan dalam mendesain kapal patroli yang dapat menjaga kedaulatan dan keamanan, khusunya di perairan Natuna dalam mengatasi kasus illegal fishing.

# BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1	Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna merupakan pulau terluar dan terdepan Indonesia yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Secara administratif natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki luas wilayah seluas 264.198,37 km2 yang terdiri dari luas daratan  sebesar 2.001,30 km2 dan luas lautan sebesar 262.197,07 km2. Secara Geografis batas batas wilayah kepulauan Natuna sebelah utara adalah Vietnam dan Kamboja. Bagian selatan Natuna berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Bagian barat Natuna berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagian timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur (Putranto et al., 2019). Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya alam dan perikanan yang besar. Potensi sumberdaya alam dari sektor minyak dan gas sendiri diperkirakan mencapai 400.386.470 barel, sedangkan tingkat pemanfaatan perikanannya baru mencapai 4-6% dari total potensi di kepulauan Natuna (Ernandi, 2017).

Secara astronomis, kepulauan Natuna terletak pada posisi 01 18’ 00” – 06 50’ 15” LU dan 104 48’ 30” – 110 02’ 00” BT. Sebagai sebuah daerah kepulauan, wilayah ini memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau yang berpenghuni dan 127 yang tidak berpenghuni. Wilayah ini awalanya merupakan bagian dari provinsi Riau. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Riau pada tanggal 12 Oktober 1999. Sejak dahulu wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang strategis. Jalur ini menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara (Setiawan, 2020).

## 2.2 	Illegal Fishing

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ini dianggap mengancam keberadaaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime.Transnational crime sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup beberapa aspek seperti kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu negara serta dapat berdampak serius pada negara lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang menajdi persoalan dari kegiatan illegal fishing yaitu peraian Kepulauan Riau, karena berbatasan langusng dengan negara – negara tetangga. (Banjarani, 2020; Putri, 2020).

Illegal fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan melanggar aturan – aturan atau perundangan yang berlaku. Illegal Fishing juga dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional (Darmawan, 2018). Salah satu contoh dari kegiatan ini yaitu penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem. Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya kontrol pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Illegal fishing sendiri didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya yaitu Unreprted dan Unregulated (IUU) Fishing. IUU Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola yang terkait (Jaelani & Basuki, 2014).

## 2.3 	Kapal Patroli

Kapal patroli merupakan salah satu kapal perang berkecapatan tinggi yang digunakan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah maritim dari suatu negara. Kapal patroli biasanya digunakan oleh angkatan laut, coast guard, polisi air dan bea cukai. Kapal ini juga berfungsi untuk menghadapi aksi penyelundupan, illegal fishing dan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan suatu negara. Kapal patroli sangat bergantung pada kondisi kemudi untuk melakukan manuver. Salah satu hal yang mempengaruhi manuver adalah kekuatan material dari sistem konstruksi kemudi tersebut (Nugroho et al., 2017).

Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan untuk menjaga keamanan dan aset negara di wilayah pesisir dan laut. Kapal patroli termasuk kedalam kapal cepat. Kapal ini juga memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Kapal patroli biasanya digunakan dalam perlindungan perbatasan, termasuk anti-pembajakan, patroli perikanan, penegakan hukum imigrasi serta penyelamatan. Dalam pembuatan kapal patroli harus memperhatikan kekuatan konstruksi salah satunya pada misalignment yang berada di geladak. Misalignment sendiri merupakan bagian dari proses penyebab timbulnya kelelahan dan konsentrasi tegangan pada struktur kapal (Zubaydi, 2021).

## 2.4 	Ukuran Utama Kapal

Ukuran utama kapal (Principal Dimension) merupakan ukuran yang menggambarkan besar keseluruhan dari badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ketiga ukuran tersebut sangat penting dalam menentukan kapasitas kapal dan stabilitas kapal. Panjang kapal sendiri terbagi menjadi LOA, LBP, LWL dan LDL. LOA (Length over all) merupakan jarak horizontal dari ujung buritan sampai ujung haluan kapal. LBP (Lenght between perpendicular) merupakan jarak horizontal dari garis tegak buritan AP sampai garis tegak haluan FP pada garis sarat yang direncanakan. LWL (Length water line) merupakan jarak horizontal antara sisi belakang linggi buritan sampai dengan sisi depan linggi haluan yang diukur memanjang kapal pada garis muat penuh. Ldl (Length of deck line) merupakan jarak mendatar antara sisi depan linggi haluan sampai dengan sisi belakang linggi buritan yang diukur arah memanjang kapal pada garis geladak utama. Panjang kapal L adalah rata-rata dari panjang pada garis muat L1 dan panjang di geladak L2 (Utomo, 2012).

Menurut Ahmad et al (2022), ukuran utama pada kapal terdiri dari:

1. Panjang Keseluruhan / Length Over All (LOA) adalah  panjang keseluruhan kapal yang diukur dari titik terdepan linggi depan sampai dengan titik terbelakang linggi belakang.

2. (LPP,LBP) atau Panjang Antara Garis Tegak / Length Between Perpendicullar adalah panjang kapal diukur diantara dua garis tegak, atau jarak horisontal diantara garis tegak buritan (After Perpendicular/AP) dan garis tegak haluan (Fore Perpendicular/FP). After perpendicular merupakan garis tegak antara perpotongan linggi buritan dengan poros kemudi (rudder), sedangkan fore perpendicular merupakan garis tegak perpotongan linggi haluan dengan sarat air pada muatan penuh.

3. Panjang Garis Air, Length of Water Line (LWL) yaitu panjang yang diukur pada garis air muatan penuh (antara linggi haluan dan linggi buritan pada sarat air penuh).

4. Lebar kapal (Breadth/B) adalah lebar terbesar diukur pada bidang tengah (midship) kapal di antara dua sisi dalam kulit kapal (kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam lainnya).

5. Dalam kapal (Depth/D)

- Dalam atau D (depth) yaitu jarak vertikal yang diukur dari dek terendah kapal sampai titik terendah badan kapal.

- Sarat kapal atau d (draft) adalah jarak vertikal yang diukur dari garis air (water line) tertinggi sampai dengan titik terendah badan kapal.

- Lambung bebas (freeboard) adalah jarak vertikal/tegak yang diukur dari garis air (water line) tertinggi sampai dengan sheer.

## 2.5 Koefisen Bentuk Kapal

Menurut Kusumo et al (2017), koefisien bentuk kapal merupakan suatu hal yang sangat menentukan kemampuan kapal dalam hal kecepatan dan juga olah gerak kapal dalam pelayaran kapal. Ada beberapa koefisien bentuk kapal:

1. Koefisien Blok (Block Coefficient)

Koefisien balok adalah perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang,

lebar dan tinggi balok. Adapun ilustrasi koefisien blok ditunjukan pada Gambar 1.

Sumber : Muvariz et al., 2019

Gambar 1. Block Coefficient

2. Koefisien Tengah Kapal (Midship Coefficient)

Koefisien gading besar adalah perbandingan antara luas penampang gading yang berada di bawah permukaan air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Adapun ilustrasi tengah kapal ditunjukan pada Gambar 2.

Sumber : Muvariz et al., 2019

Gambar 2. Midship Coefficient

3. Koefisien Garis Air (Water Plane Coefficient)

Koefisien garis adalah perbandingan anatar luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh panjang dan lebar segi empat. Adapun ilustrasi koefisien garis air ditunjukan pada Gambar 3.

Sumber : Muvariz et al., 2019

Gambar 3. Water Plane Coefficient

4. Koefisien Prismatik (Prismatik Coefficient)

Dalam koefisen prismatik ini dibagi lagi dalam dua macam yaitu Koefisien Prismatik Memanjang (Longitudinal Prismatic Coefficient) yang merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang gading besar dan panjang prisma. Yang kedua yaitu Koefisien Prismatik Melintang (Vertical Prismatic Coefficient) yang merupakan perbandingan anatara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang garis air dan tinggi prisma. Adapun ilustrasi koefisien prismatik ditunjukan pada Gambar 4.

Sumber : Muvariz et al., 2019

Gambar 4. Prismatik Coefficient

## 2.6 	Permodelan Design Kapal dengan Komputer

Desain kapal merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan kapal. Desain dan konstruksi yang dibuat harus memperhatikan persyaratan teknis pengoperasian setiap jenis kapal. Perencanaan desain memiliki peranan penting dan harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan kapal yang tepat dapat menjadi faktor dalam menunjang keberhasilan misi operasi (Mulyadi et al., 2021).

Desain merupakan sebuah proses perancangan awal perumusan speksifikasi serta proses dalam menghasilkan gambar yang berasal dari suatu objek tertentu. Proses pembuatan suatu kapal, berat kapal dan panjang kapal mempunyai suatu pengaruh yang cukup besar pada saat pengoperasiannya. Proses perancangan desain kapal yang dibuat dapat berdsarakan permintaan owner. Tahapan dalam mendesain kapal dimulai dengan pembuatan lines plan, table offset, general arrangement dari kapal yang dibuat (Fyson, 1985).

### 2.6.1 	Rencana Garis (Linesplan)

Rencana garis (Lines Plan) merupakan rencana garis yang dibuat dari bentuk sebuah kapal. Lines Plan dapat diartikan juga sebagai gambaran bentuk kapal yang diproyeksikan kebidang diametral, bidang garis air, dan bidang tengah kapal. Lines Plan bertujuan untuk mengetahui bentuk badan kapal keseluruhan terutama yang berada dibawah garis air (Anam et al., 2017). Lines Plan memiliki peranan penting dalam gambar desain kapal lainnya seperti rencana umum, konstruksi profil, konstruksi melintang stabilitas kapal dan gambar lainnya.

Lines Plan merupakan gambar rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Gambar lines plan ini dapat digunakan dalam mengetahui bentuk kapal yang direncakan. Tujuan pembuatan lines plan yaitu untuk mengetahui bentuk kapl terutama yang berada dibawah garis air (Chandra j et al., 2017). Dalam penggambaran Lines Plan tertuang atau proyeksi pada tiga dimensi yaitu Half breath plan, sheer plan dan body plan. Half breadth plan merupakan rencana dari setelah lebar bagian yang ditinjau dari kapal, ini diperoleh ketika kapal dipotong kearah mendatar sepanjang kapal. Sheer plan merupakan penampakan kapal ketika kapal dipotong kearah tegak sepanjang badan kapal. Body plan merupakan penampakan bentuk kapal ketika kapal dipotong tegak melintang (Azi et al., 2018).

### 2.6.2 	Rencana Umum (General Arrangement)

Rencana umum (General Arrangement) merupakan gambar yang dibuat untuk menunjukkan tata letak beban muatan benda yang berada di dalam kapal. Hal ini memiliki peran penting dalam menunjang stabilitas kapal seperti pengelolaan tata letak ruangan pada kapal beserta muatan kapal (Azis et al., 2017). Penempatan ruangan yang baik akan memberikan kemudahan dan keleluasaan pada crew untuk bekerja diatas kapal. Rencana umum digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal.

Rencana umum merupakan gambaran teknik yang memperlihatkan secara umum kelengkapan beban muat dari kapal yang dilihat dari sudut pandang atas dan samping. Rencana umum dapat didefinisikan sebagai perencanaan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Rencana umum juga dapat digunakan sebagai penentuan dari semua ruangan yang dibutuhkan, ruangan yang dimaksud seperti ruang muat, ruang mesin dan akomodasi. Permasalahan dalam penyusunan rencana umum didasarkan pada tipe kapal yang direncanakan (Kusumo et al., 2017).

## 2.7 	Stabilitas (Stability)

Stabilitas merupakan kemampuan dari kapal untuk kembali ke kedudukan semula apabila mendapat gaya dari luar. Stabilitas kapal terbagi menjadi dua yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Stabilitas dinamis merupakan stabilitas yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal, sehingga membentuk sudut keolengan tertentu. Stabilitas statis merupakan stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut keolengan pada nilai ton displacement yang berbeda. Stabilitas juga merupakan parameter penting dalam menunjang keselamatan kapal saat berlayar (Wahab et al., 2018).

Menurut Santoso et al (2016),stabilitas pada kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa titik yang digunakan untuk mengetahui besarnya momen yang terjadi pada kapal, pada saat terjadi trim dan oleng. Adapun titik-titik tersebut adalah :

- Titik G (Centre of Grafity) merupakan titik berat kapal yang dipengaruhi oleh keadaan kapal itu sendiri, seperti bentuk lambung, dan komponen-komponen yang ada di dalam kapal tersebut berupa komponen yang tetap maupun komponen yang dapat berubah-berubah. Letak titik berat ini dapat selalu tetap ketika sebuah bidang data yang dibentuk oleh lunas dan haluan kapal, dimana letak kapal simetris dengan bidang ini.

- Titik B (Centre of Bouyancy) adalah titik gaya tekan ke atas dari volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di dalam air, adanya besarnya titik B ini dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang berada di bawah permukaan air.

- Titik M (Titik Metacentre) adalah titik yang merupakan perpotongan vektor gaya tekan ke atas pada saat kapal dalam keadaan tegak, dengan gaya tekan ke atas (γV) pada saat kapal terjadi sudut oleng.

- Kapal akan mengalami kondisi stabil jika titik M dan G berada dalam satu titik, sedangkan jika titik M berada diatas titik G maka kapal akan mengalami ketidakstabilan dikarenakan kondisi tersebut akan memunculkan nilai h yang artinya terdapat lengan momen.

## 2.8 	Tahanan (Resistance)

Tahanan (Resistance) pada kapal merupakan gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa, sehingga melawan gerakan dari kapal tersebut. Tahanan diartikan juga sebagai sebuah gaya fluida yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Tahanan pda kapal dapat disebut juga dengan gaya hidrodinamika. Besarnya hambatan pada kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (displacement), dan bentuk badan kapal (hull form). Kecepatan kapal dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (propulsion system), sedangkan displacement dan hull form ditentukan oleh ukuran utama kapal (main dimension) (Kusumo et al., 2017).

Tahanan kapal merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal di media fluida yang arahnya berlawanan dengan gerkaan kapal. Akibat adanya hambatan tersebut diperlukan gaya dorong (thrust) untuk mendorong kapal. Pada saat kapal bergerak akan mengalami beberapa hambatan akbiat dari interkasi kapal dengan fluida. Hambatan pada kapal terbagi menjadi 4 jenis yaitu Hambatan Gesek (Rf), Hambatan Tekanan Viskositas (Rvis), Hambatan Gelombang (Rw) dan ambatan Angin dan Udara (Raa). Hambatan   gesek merupakan hambatan yang terjadi oleh dua  benda  atau  lebih  yang bergesekan dan arahnya berlawanan   dengan   arah   gerak   benda. Hambatan tekanan viskositas merupakan hambatan yang terjadi  karena  adanya  efek  viskositas  fluida. Hambatan gelombang merupakan hambatan  gelombang yang di sebabkan oleh gerakan pola gerakan kapal. Hambatan  udara  dan  angin  pada  kapal merupakan  hambatan yang  dialami  oleh  bagian  dari  badan  utama  kapal  yang berada    diatas    permukaan    air    dan    bangunan    atas (superstructure),    karena    gerakan    kapal    yang    juga menyusuri  udara  dan  adanya  hembusan  angin (Muvariz et al., 2019).

# BAB III. METODE PENELITIAN

## 3.1 	Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.  Detail dari tempat penelitian ini dapat disajikan pada gambar 5.

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya)

## 3.2	Alat dan Bahan Penelitian

### 3.2.1 Alat Penelitian

Berikut alat yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Alat Penelitian

| No | Nama Alat | Speksifikasi | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Laptop Lenovo (AMD A9 Memory 4 GB) | Menganalisis dan mengolah data penelitian |
| 2 | Maxsurf Pro | Maxsurf Modeler, Stability dan Resistance | Merancang desain dan analisis kemampuan kapal |
| 3 | Autocad | Autocad 2022 | Merancang tata letak ruangan (RU) |
| 4 | Microsoft Office | Microsoft Office 2019 | Mengolah dan menganalisis stabilitas dan tahanan kapal |
| 5 | Blender | Blender 3.3 | Membuat model dan animasi 3D |
| 6 | Sketchup | Sketchup 22.0 | Membuat 3D model kapal |

### 3.2.2 Bahan Penelitian

Berikut bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Bahan Penelitian

| No | Nama Bahan | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Referensi Kapal Pembanding | Menggambarkan rancangan kapal yang akan dibuat |
| 2 | Jurnal | Memberikan referensi dan studi pustaka |

## 3.3	Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur dan studi pustaka (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu referensi kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal.

## 3.4 	Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan untuk merancang desain inovasi kapal patroli. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, adapun permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan status wilayah, ketidakjelasan batas batas negara serta lemahnya pengawasan dan keamanan menjadi faktor penyebab illegal fishing. Penelitian ini dilanjutkan dengan proses pengambilan sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi data referensi kapal pembanding serta jurnal sebagai studi pustaka, kemudian dilakukan permodelan kapal ,mulai dari pembuatan rencana garis (lines plan) dan rencana umum (general arrangement) dan desain 3D.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam analisis data. Penelitian desktriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau fenomena yang ada. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).  Analisis data dilakukan untuk mengetahui stabilitas dan tahanan kapal. Analisis stabilitas dilakukan pada 2 kondisi loadcase yang berbeda yaitu loadcase 1 berisi 100% pemuatan, sedangkan loadcase 2 50% pemuatan. Hasil akhir analisis stabilitas dapat berupa tabular dan grafik. Analisis tahanan dilakukan untuk mengetahui tahanan dari lambung kapal. Analisis ini menggunakan metode savitsky pre planning dan planning. Hasil akhir analisis ini dapat berupa data tabular, grafik dan prediksi gelombang yang dihasilkan. Hasil analisis tersebut dilanjutkan untuk pembuatan augmented reality. Alur penelitian dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Skema Prosedur Penelitian

## 3.5 	Analisis Data

Pada penelitian ini perhitungan dan permodelan rancangan kapal menggunakan bantuan software agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Permodelan geometris 3D dilakukan guna memudahkan analisa mengenai karakteristik kapal..

### 3.5.1 Analisis Stabilitas

Stabilitas kapal merupakan suatu kemampuan dari kapal untuk mebali ke posisi semula setelah mendapatkan gaya dari luar. Analisa Stabilitas yang dilakukan didasarkan pada standar IMO (International Maritime Organization) Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships (Nabawi et al., 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (loadcase) :

- Loadcase 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%

- Loadcase 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Perhitungan dari analisis stabilitas salah satunya yaitu kurvas stabilitas. Kurva stabilitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya lengan stabilitas statis pada sebuah kapal pada sudut kemiringan dari 0 – 180 derajat saat keadaan pemuatan beban tertentu. Kurva stabilitas kapal dapat diperoleh dari hasil perhitungan dan uji stabilitas yang didapatkan dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Perhitungan tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:

a. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,

b. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,

c. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (deg)

tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.

2) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:

Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.

3) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:

Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (deg).

4) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:

Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

### 3.5.1 Analisis Tahanan

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan power mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode savitsky pre-planning dan Planning. Metode Savitsky  pre-planning merupakan  perhitungan  hambatan  kapal  untuk kapal  cepat planning  hull pada kondisi sebelum planning (pre-planning). Metode Savitsky  planning merupakan metode  perhitungan  hambatan  kapal  untuk kapal  cepat planning  hull yang bekerja pada kondisi planning (kecepatan planning) (Santoso, 2017). Perhitungan tahanan pada penelitian ini mengggunakan software maxsurf resistance.

# DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., Samsugi, S., & Irawan, Y. (2022). Penerapan Augmented Reality Pada Anatomi Tubuh Manusia Untuk Mendukung Pembelajaran Titik Titik Bekam Pengobatan Alternatif. Jurnal Teknoinfo, 16(1), 46. https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1521

Anam, K., Hadi, E. S., Manik, P., Perkapalan, D. T., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2017). Pembuatan Aplikasi Perancang Lines Plan Dengan Metode Diagram Nsp (Nederlandsch Scheepbouwkundig Proefstation) Berbasis Macro Vba Ms. Office Excel Dan Pendekatan B-Spline Untuk Mempermudah Proses Perancangan Kapal. Jurnal Teknik Perkapalan, 4(4), 811–820.

Ariany, Z., Hendra, A., & Febriary, S. (2018). STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN SISTEM LASING PADA KAPAL RO-RO UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN LAUT (Studi Kasus KMP. LEGUNDI). Gema Teknologi, 20(1), 26. https://doi.org/10.14710/gt.v20i1.21081

Azi, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2018). Kajian Desain Kapal Purse Seine Tradisional Di Kabupaten Pinrang (Study Kasus Km. Cahaya Arafah). ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 1(1), 69–76. https://doi.org/10.29244/core.1.1.69-76

Azis, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2017). RASIO DIMENSI UTAMA DAN STABILITAS STATIS KAPAL PURSE SEINE TRADISIONAL DI KABUPATEN PINRANG. 9(1), 19–28.

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. Kertha Patrika, 42(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Chandra j, G. A., Hadi, E. S., & Zaki, A. F. (2017). Analisa pengaruh sudut masuk kapal perintis 750 dwt terhadap resistance kapal dengan menggunakan CFD. Teknik Perkapalan, 5(2), 421–430.

Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia. Jurnal Yudisial, 11(2), 171. https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292

Dimas, D., Nurjayadi, N., & Haryono, D. (2019). Penerapan Augmented Reality Pada Informasi Data Peta Kawasan Hutan Lindung Menggunakan Metode Marker. SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi, 4(2), 100–109. https://doi.org/10.33372/stn.v4i2.393

Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. Justitia Jurnal Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166

Ernawati, R. S., Hidayat, E. W., & Rahmatulloh, A. (2017). Implementasi Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Pengenalan Aksara Sunda Berbasis Android. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 3(3), 512–523. https://doi.org/10.28932/jutisi.v3i3.671

Faindatul Muslimah, Wazi’atusSantiyah, & Depict Pristine Adi. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016 - 2019. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 87–96. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Firdanu, R., Achmadi, S., & Adi Wibowo, S. (2020). Pemanfaatan Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran mengenai Peralatan Konstruksi dalam Dunia Pendidikan Berbasis Android. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 4(2), 276–282. https://doi.org/10.36040/jati.v4i2.2657

Fyson, J. (1985). Design of small fishing vessels. Fishing News Books for FAO.

Hutama, M. H., Yudo, H., Iqbal, M., Teknik, F., Diponegoro, U., Kelelahan, A., & Life, F. (2016). Analisa Kelelahan Rantai Jangkar Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga. Jurnal Teknik Perkapalan, 4(3), 638–648.

Idris, M., Trihastuti, N., & Callista, P. R. (2017). Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16984/16280

Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalamJaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros. Supremasi Hukum, 3(Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi), 1–26. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf

Khristyson, S. F., & Laksono, S. H. (2020). Analisa Joint Erection Konstruksi Baja Block B05 & B07 Kapal Patroli Polisi 63 Meter Dengan Mobile Crane 72.000 Ton. Jurnal Proyek Teknik Sipil, 03(1), 10–17.

Khusnanto, C. (2022). Aplikasi Media Pembelajaran Klasifikasi Hewan Vertebrata Menggunakan Teknologi Augmented Reality Dengan Marker Based Tracking. Material Safety Data Sheet, 33(1), 1–12. http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf

Kusumo, S. P., Arswendo, B., & Sentosa, A. W. B. (2017). Studi Perancangan Kapal Kargo 14.715 Dwt Rute Pelayaran Tanjung Perak-Batu Ampar. Jurnal Teknik Perkapalan, 5(2), 488–495.

Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan, IV(September), 263–270.

Mulyadi, R. A., Putri, A. S., & Setya, D. (2021). Rancang bangun kapal pancing berbahan fiberglass fishing boats design made of fiberglass. 8, 173–180.

Muvariz, F., Wibowo, S., Abdurrahman, N., Saputra, H., Satoto, S. W., Yuniarsih, N., & Pamungkas, N. (2019). Studi Perhitungan Tahanan Kapal Kontainer 8500 DWT. Jurnal Teknologi Dan Riset Terapan (JATRA), 1(1), 14–19. http://jurnal.polibatam.ac.id/

Nabawi, R. A., Syahril, S., & Salmat, S. (2020). Stability Study of Flat Hull Ship for Fishing Tourism. Teknomekanik, 3(2), 80–85. https://doi.org/10.24036/teknomekanik.v3i2.9272

Nugroho, A., & Pramono, B. A. (2017). Aplikasi Mobile Augmented Reality Berbasis Vuforia Dan Unity Pada Pengenalan Objek 3D Dengan Studi Kasus Gedung M Universitas Semarang. Jurnal Transformatika, 14(2), 86. https://doi.org/10.26623/transformatika.v14i2.442

Nugroho, A., Yudo, H., & Amiruddin, W. (2017). Analisis Kekuatan Sistem Konstruksi Kemudi Pada Kapal Skipi Kelas Orca Dengan Metode Elemen Hingga. Jurnal Teknik Perkapalan, 5(4), 652–661.

Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Comparative Morphology of Blood Cockles in Kenjeran and Sedati. Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan, 7(1), 31–33.

Putranto, G. N. D., Zid, M., & Miarsyah, M. (2019). Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enformance of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 9(2), 185. https://doi.org/10.33512/jpk.v9i2.7243

Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, 11(01), 1. https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418

Ramli, R. P., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. Hasanuddin Journal of International Affairs, 1(1), 20–35.

Santoso, B. (2017). Optimasi Panjang Cadik Kapal Nelayan 3 Gt. Jurnal IPTEK, 21(1), 11. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2017.v21i1.45

Santoso, B., Abdurrahman, N., & Sarwoko. (2016). Analisis Teknis Stabilitas Kapal LCT 200 GT. Jurnal Rekayasa Mesin, Politeknik Negeri Semarang, 11(1), 26–31.

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. Jurnal Ekonomi, 21(3), 308–315. https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583

Setiawan, B. (2020). Nasionalisme Masyarakat Natuna. Jurnal Masyarakat Dan Nusantara, 22(1), 1–115. https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/941

Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional ( Indonesia ’ s Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability ) Pendahuluan. Jurnal Keamanan Nasional Volume, VI(1), 111–129.

Utomo, B. (2012). The Effect of the Main Size of the Ship on the Displacement of the Ship (In bahasa Indonesia). Teknik, 31(1), 84–89.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., Amir, F., & Athirah, A. (2018). Stabilitas kapal pancing tonda di Kabupaten Sinjai. Fish Scientiae, 8(2), 77–87.

Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Krimininologi. Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 16–23. https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57

Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. Demokrasi & Otonomi Daerah, 16(2), 109–114.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61–78.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. Jurnal Diakom, 1(2), 83–90.

Zubaydi, A. (2021). pada Kapal Patroli. 10(2).