TUGAS ALAT PENANGKAPAN IKAN

JARING ANGKAT (LIFT NETS)

Disusun Oleh:

Nama : Faiz Ni’matul Haq

NIM : 195080200111059

Kelas : P01

PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANANFAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2020

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, serta 81.000 km garis pantai.Pulau tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke.Garis pantai Indonesia terpanjang kedua di dunia yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi pengembangan perikanan laut (Effendi dan Oktariza 2006). Dengan melihat geografisnya maka indonesia mempunyai potensi yang begitu besar dalam sektor perikanan dalam hal ini perikanan tangkap. Potensi sector perikanan yang begitu besar memberikan peranan yang begitu besar pula dalam pembangunan nasional, baik dalam menyediakan protein hewani maupun dalam menghasilkan devisa negara. Bila potensi tersebut dikelola secara efesien, adil dan berkelanjutan dalam suatu kerangka sistem bisnis yang tangguh akan dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan para pelakunya terutama nelayan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mampu memelihara kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya

Sumberdaya perairan Indonesia merupakan salah satu aset pembangunan yang penting dan memiliki peluang besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi bagi negeri ini. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa perairan yang terdiri atas 17.508 pulau, namun pemanfaatan sebagai salah satu sistem sumberdaya hingga saat ini belum dirasakan optimal. Sektor perikanan misalnya, dari 6,7 juta ton perkiraan potensi perikanan pertahun, baru sekitar 65 % yang diekspoitasi, walaupun di beberapa tempat kemungkinan besar telah terjadi penangkapan secara berlebihan (Resosudarmo, 2002).

Jaring angkat (lift nets) merupakan alat penangkap ikan yang terbuat dari bahan jaring, meliputi waring, jaring PA multifilament, PE multifilamant dan jarring PAmonofilament. Pada umumnya alat ini berbentuk kotak dengan ukuran bervariasi.Alat ini mempunyai ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Pengoperasianya dengan cara diturunkan ke kolom air dan diangkat kembali. Setelah diatasnya terdapat banyak ikan jaring lalu diangkat. Alat yang dioperasikan dengan menggunakan perahu disebut bagan perahu dengan kapal yang dilengkapi dengan frame dari bambu atau bahan lain yang berfungsi untuk menggantung jaring. Jaring angkat juga dapat dioperasikan sebagai bagan tancap (menetap). Bagan perahu diklafisikasikan dalam kelompok jaring angkat (lift nets) (Subani & Barus, 1989).

Definisi Jaring Angkat (Lift Nets)

Jaring Angkat (Lift Nets) Kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring dengan berbentuk segi empat dan dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis (SNI 7277.9:2008). Jaring angkat merupakan alat penangkapan yang pengoperasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertikal, alat ini terbuat dari nilon yang menyerupai kelambu, ukuran mata jaringnya relatif kecil yaitu 0,5 cm.

Menurut Mulyono (1986), jaring angkat merupakan salah satu alat tangkap yang dioperasikan diperairan pantai pada malam hari dengan menggunakan cahaya lampu sebagai faktor penarik ikan. Jaring Angkat atau ada juga yang menyebutnya dengan bagan, yaitu suatu alat tangkap yang bentuknya seperti kerangka sebuah bangun piramida tanpa sudut puncak. Bentuk alat ini menyerupai kotak, dalam pengoperasiannya sering menggunakan alat bantu lampu atau umpan sebagai daya tarik ikan. Jaring angkat biasanya berbentuk empat persegi panjang, dibentuk di dalam air secara horizontal, dengan menggunakan bambu, kayu, atau besi sebagai rangkanya. Pemasangan jaring angkat ini dapat di lapisan tengah, dasar atau permukaan perairan. Ikan-ikan yang berada atau berkumpul di atas jaring baik akibat daya tarik cahaya lampu sebagai alat bantu tangkap atau terbawa arus, akan tertangkap dengan mengangkat jaring tersebut.

Jaring angkat adalah suatu alat penangkapan yang pengoperasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertikal, Bentuk alat ini menyerupai kotak, dalam pengoprasiannya sering menggunakan alat bantu lampu atau umpan sebagai daya tarik ikan, ada berbagai jaring angkat antara lain jaring angkat tancap, jaring angkat perahu, jaring angkat anco dan jaring angkat bandrong.

- Anco

- Definisi Anco

Anco adalah alat tangkap jaring angkat yang dipasang menetap di perairan, dengan berbentuk empat persegi Panjang yang terdiri dari jaring yang keempat ujungnya diikat pada dua bambu yang dibelah dan kedua ujungnya dihaluskan (diruncingkan), kemudian dipasang bersilangan satu sama lain dengan sudut 90 derajat. Berdasarkan cara pengoperasiannya, alat tangkap jaring angkat anco diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift nets) (Subani dan Barus 1989).

Anco termasuk jaring angkat, karena teknik untuk mengoperasikannya dengan cara di naik-turunkan secara vertikal. Anco termasuk alat tangkap sederhana karena tidak membutuhkan banyak nelayan yang terlibat, bahkan 1 orang nelayan sudah cukup untuk mengoperasikannya, selain itu alat ini tidak memerlukan kapal dalam pengoperasiannya karena dipasang menetap di tepi perairan.

- Bagian dan Kosntruksi Anco

Anco atau portable lift nets termasuk alat tangkap yang sangat sederhana, dimana terbuat dari bambu. Jaring anco relative lebih kecil, karena tujuan penangkapan ikan adalah ikan- ikan kecil seperti ikan petek, lebar jaring anco sangat bervariasi mulai dari 1 m sampai 5 m. Anco berbentuk persegi dengan ukuran umum berkisar ukuran 2 x 2 m sampai 3x3 meter dengan meshsize 1 –2 mm, biasanya tersusun atas rangka bambu, kayu, atau besi sebagai penyangganya. Selain pada net atau jaring yang berperan sebagai komponen utama dalam bentuk ini, alat anco umumnya juga dilengkapi dengan lampu atau pencahayaan semacamnya yang terletak di bagian tengah anco yang bertujuan untuk menarik perhatian ikan target (Subani dan Barus 1989).

Gambar 1. Bagian dan Konstruksi Anco (Sumber : Mohammad Imron et all, 2018)

- Metode Pengoperasian Anco

Menurut Subani dan Barus (1989), metode pengoperasian anco diawali dengan menurunkan jaring ke arah dasar perairan pantai, muara sungai dan teluk-teluk yang relatif dangkal dengan muka jaring menghadap ke dalam perairan.Setelah ikan terkumpul, lalu secara perlahan jaring diputar atau dibalik dan diangkat ke arah permukaan hingga kumpulan ikan berada di dalam jaring, lalu hasil tangkapan diangkat dari jaring.

- Hasil Tangkapan Anco

Menurut Subani dan Barus (1989), hasil tangkapan jaring angkat anco terutama jenis-jenis ikan pantai seperti tembang (Clupea sp.), teri (Stolephorus sp.), japuh (Dussumiera sp.), selar (Charanx sp.), pepetek (Leiognathus sp.), kerot-kerot (Therapon sp.), cumi-cumi (Loligo sp.), sotong (Sepia sp.), layur (Trichiurus sp.), kembung (Rastrelliger sp.) dan udang (udang penaeid)

- Daerah Pengoperasian Anco

Menurut Subani dan Barus (1989), anco tetap biasanya dioperasikan di perairan dangkal. Perairan dangkal tersebut seperti tepi pantai dan muara-muara sungai. Alat ini terdistribusi hampir di seluruh wilayah perikanan. Anco tetap diopersikan didaerah pantai dan daerah perairan dangkal. Karena dioperasikan secara menetap dan terletak di tepi pantai maka alat ini tidak dapat dioperasikan di perairan berarus deras.

- Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net)

- Pengertian Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net)

Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net) adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya, dalam pengoperasiannya alat ini tidak dapat dipindah-pindah dan sekali dipasang (ditanam). Hal tersebut berarti berlaku untuk selama musim penangkapan. Berbeda antara bagan tancap dengan anco tetap dan jaring bandrong adalah bagan tancap memiliki rumah penjaga, gulungan (roller), tali tarik dan gelangan pengikat dengan jaring. Bagan tancap diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift nets) (Subani dan Barus 1989).

Bagan tancap merupakan alat tangkap yang dipasang secara menetap di perairan, terdiri dari rangkaian bambu yang dipasang secara membujur dan melintang. Bambu merupakan komponen utama dari bangunan bagan tancap. Bahan tersebut mudah diperoleh nelayan dan harganya pun tergolong murah. Jumlah bambu yang digunakan bergantung pada kedalaman perairan bagan tersebut beroperasi. Semakin dalam perairan maka jumlah bambu yang digunakan semakin banyak karena bambu tersebut harus disambung. Secara umum jumlah bambu bervariasi antara 135-200 batang. Bambu tersebut merupakan komponen utama dalam menopang berdirinya alat tangkap bagan tancap di perairan. Bagan yang menggunakan cahaya sebagai alat bantu berkembang terus dan dapat diklasifikasikan mulai dari bagan tancap dan bagan apung. Bagan apung dapat dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu bagan rakit dan bagan perahu (Sudirman dan Nessa, 2011).

Bagan tancap merupakan alat tangkap yang dipasang secara menetap yang sebagian besar komponen bahannya terbuat dari bambu yang berdiameter bervariasi dan terdapat waring di tengah-tengah nya serta memiliki 2 roller pada salah satu masing-masing bagian sisi kanan dan kiri atas bagan tancap yang berfungsi untuk mengangkat bingkai waring ke atas bagan. Bagan tancap yang beroperasi pada malam hari ini mengandalkan cahaya lampu bermesin genset untuk menarik perhatian ikan menuju ke sekitaran bagan yang selanjutnya difokuskan pada satu titik cahaya, lalu dilanjutkan pengangkatan waring (hauling) dan penyortiran hasil tangkapan.

- Bagian dan Konstruksi Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net)

Gambar 2. Bagian dan Konstruksi Bagan Tancap (Sumber : Jayanto , 2018)

Bagan tancap pada umumnya tersusun atas dua bagian yaitu bangunan bagan dan jaring bagan. Bangunan bagan biasanya terdiri dari rumah bagan, pelataran bagan dan tiang pancang. Semua bangunan bagan terbuat dari bamboo, karena bahan ini memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap resapan air laut sehingga umur bangunan bagan dapat bertahan lama. Biasanya bagian bagan berukuran 9x9 meter. Namun, ada juga yang berukuran hingga 12x12 meter, sedangkan tinggi bangunan dari permukaan air laut rata-rata 12 meter (Iskandar 2001).

Alat tangkap bagan tancap terdiri dari rangkaian atau susunan bamboo dengan berbentuk persegi empat yang ditancapkan di perairan, dipasang atau diset menetap di daerah penangkapan dan pada bagian tengah dari bangunan tersebut dipasang jaring. Jumlah bambu yang digunakan bervariasi antara 135- 200 batang yang berfungsi untuk menopang berdirinya alat tangkap bagan tancap di perairan. Ukuran bangunan bagan tancap pun bervariasi mulai dari ukuran 7 x 7 m sampai 9 x 9 m, bergantung kedalaman perairan tempat bagan tersebut dioperasikan (Sudirman dan Nessa, 2011).

- Metode Pengoperasian Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net)

Menurut Hayat (1996), metode pengoperasian bagan tancap dilakukan pada malam hari, dimana awal operasi menggunakan perhitungan bulan. Persiapan untuk melakukan operasi adalah merapikan jaring, menyiapkan lampu yang telah diperbaiki pada waktu istirahat (terang bulan), menyiapkan minyak dan alat-alat lain serta perbekalan atau konsumsi. Para nelayan membawa peralatannya ke kapal motor pukul 16.00, nelayan berangkat dengan menggunakan kapal motor menuju lokasi bagan tancap. Setelah nelayan tiba di lokasi, dilanjutkan dengan memasang jaring pada palang jaring, lalu dilakukan penurunan jaring ke dalam laut dengan menggunakan pemutar (roller).

Ketika hari sudah gelap, nelayan mulai menghidupkan lampu, kemudian lampu diturunkan secara perlahan-lahan ke dekat permukaan laut dengan jarak 0,5 m dari permukaan laut bila laut tenang dan 1-1,5 m dari permukaan laut bila laut bergelombang. Setelah menunggu kurang lebih 2-3 jam, nelayan mulai melakukan pemutaran roller. Setelah jaring naik hingga ke geladak bagan, maka pemutaran dihentikan dan lampu diangkat lalu disangkutkan pada paku.  Pengambilan ikan dari dalam jaring dilakukan dengan cara menarik jaring agar ikan berkumpul pada suatu tempat tertentu hingga menyerupai kantong. Ikan diambil dengan menggunakan serok dan wadah ikannya adalah bakul. Selesai pengambilan ikan dari jaring, maka jaring diturunkan kembali ke dalam laut. Pengangkatan dan penurunan jaring dapat dilakukan beberapa kali hingga pagi hari tiba.  Bila pagi menjelang, nelayan mematikan lampunya dan persiapan untuk pulang adalah menyiapkan peralatan yang akan dibawa pulang sambil menunggu jemputan kapal motor.

Proses penangkapan pada bagan tancap sangat sederhana. Ketika malam mulai gelap, jaring mulai diturunkan. Seiring dengan penurunan jaring, lampu penarik perhatian ikan mulai dinyalakan. Selang waktu 2-3 jam, jarring ditarik dengan menggunakan roller. Waktu yang dibutuhkan untuk penarikan hanya 10 menit. Setelah itu ikan diangkat ke atas bagan. Selanjutnya jaring kembali diturunkan untuk menunggu operasi selanjutnya. Dalam semalam pengangkatan jaring dapat dilakukan 4-5 kali (Sudirman dan Nessa, 2011).

- Hasil Tangkapan BaganTancap (Shore operated stationary lift net)

Menurut Subani dan Barus (1989), hasil tangkapan jaring angkat tancap umumnya adalah jenis ikan perairan pantai dan ikan pelagis seperti tembang (Clupea sp.), teri (Stolephorus sp.), japuh (Dussumiera sp.), selar (Charanx sp.), pepetek (Leiognathus sp.), kerot-kerot (Therapon sp.), cumi-cumi (Loligo sp.), sotong (Sepia sp), layur (Trichiurus sp.) dan kembung (Rastrelliger sp.)

- Daerah Pengoperasian Bagan Tancap (Shore operated stationary lift net)

Menurut Mulyono (1986), Daerah pengoperasian bagan untuk pemasangan bagan adalah diperairan pantai yang berairkan jernih, mempunyai kedalaman 7 – 10 meter. Jarak jauhnya dari pantai adalah 2 mil. Antara bagan yang satu dengan bagan yang lain adalah sekitar 200 – 300 meter. Dasar perairan dipilih daerah yang berlumpur campur pasir (untuk memudahkan dalam pemancangan tiang bagan

- Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

a. Pengertian Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

Menurut Subani dan Barus (1989), bagan perahu (boat lift nets) merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah ke lokasi yang diperkirakan terdapat banyak ikannya. Bagan perahu diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift nets).

b.  Bagian dan Konstruksi Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

Gambar 3. Bagian dan Konstruksi Bagan Perahu (Sumber : Adam,2018)

Menurut Takril (2005), secara umum konstruksi unit penangkapan bagan perahu terdiri atas kerangka kayu, waring atau jaring (dari bahan polyethylene) serta perahu bermotor sebagai alat transportasi di laut. Pada bagan terdapat alat penggulung atau roller yang berfungsi untuk menurunkan atau mengangkat jaring. Ukuran untuk alat tangkap bagan perahu beragam mulai dari panjang = 13 m; lebar = 2,5 m; tinggi = 1,2 m hingga panjang = 29 m; lebar = 29 m; tinggi = 17 m. Mata jaring bagan perahu umumnya berukuran 0,5 cm. Ukuran mata jaring ini berkaitan erat dengan sasaran utama ikan yang tertangkap, yaitu teri yang berukuran kecil. Jika ukuran mata jaring terlalu besar, maka ikan tersebut tidak tertangkap. Menurut kelompok kami, parameter utama dari bagan perahu adalah ukuran mata jaring.

c. Metode Pengoperasian Bagan Perahu Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

Menurut Tarkil (2005), Tahapan-tahapan metode pengoperasian bagan perahu adalah sebagai berikut.

(1) Persiapan menuju fishing ground, biasanya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan persiapan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengoperasian bagan perahu. Pemeriksaan dan perbaikan terutama dilakukan terhadap lampu dan mesin kapal. Persiapan lain yang dianggap penting adalah kebutuhan perbekalan operasi penangkapan seperti air tawar, solar, minyak tanah, garam dan bahan makanan.

(2) Pengumpulan ikan, ketika tiba di lokasi fishing ground dan hari menjelang malam, maka lampu dinyalakan dan jaring biasanya tidak langsung diturunkan, hingga tiba saatnya ikan terlihat berkumpul di lokasi bagan atau ingin masuk ke dalam area cahaya lampu. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula sebagian nelayan yang langsung menurunkan jaring setelah lampu dinyalakan.

(3) Setting, setelah menunggu beberapa jam dan ikan mulai terlihat berkumpul di lokasi penangkapan, maka jaring diturunkan ke perairan. Jaring biasanya diturunkan secara perlahan-lahan dengan memutar roller. Penurunan jaring beserta tali penggantung dilakukan hingga jaring mencapai kedalaman yang diinginkan. Proses setting ini berlangsung tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Banyaknya setting tergantung pada keadaan cuaca dan situasi hasil tangkapan, serta kondisi perairan pada saat operasi penangkapan.

(4) Perendaman jaring (soaking), selama jaring berada di dalam air, nelayan melakukan pengamatan terhadap keberadaan ikan di sekitar kapal untuk memperkirakan kapan jaring akan diangkat. Lama jaring berada di dalam perairan (perendaman jaring) bukan bersifat ketetapan, karena nelayan tidak pernah menentukan dan menghitung lamanya jaring di dalam perairan dan kapan jaring akan diangkat namun hanya berdasarkan penglihatan dan pengamatan adanya ikan yang berkumpul di bawah cahaya lampu.

(5) Pengangkatan jaring (lifting), lifting dilakukan setelah kawanan ikan terlihat berkumpul di lokasi penangkapan. Kegiatan lifting ini diawali dengan pemadaman lampu secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar ikan tidak terkejut dan tetap terkosentrasi pada bagian perahu di sekitar lampu yang masih menyala. Ketika ikan sudah berkumpul di tengah-tengah jaring, jaring tersebut mulai ditarik ke permukaan hingga akhirnya ikan akan tertangkap oleh jaring.

(6) Brailing, setelah bingkai jaring naik ke atas permukaan air, maka tali penggantung pada ujung dan bagian tengah rangka dilepas dan dibawa ke satu sisi kapal, tali kemudian dilewatkan pada bagian bawah kapal beserta jaringnya. Tali pemberat ditarik ke atas agar mempermudah penarikan jaring dan lampu dihidupkan lagi. Jaring kemudian ditarik sedikit demi sedikit dari salah satu sisi kapal ke atas kapal. Hasil tangkapan yang telah terkumpul diangkat ke atas dek kapal dengan menggunakan serok.

(7) Penyortiran ikan, setelah diangkat di atas dek kapal, dilakukan penyortiran ikan. Penyortiran ini biasanya dilakukan berdasarkan jenis ikan tangkapan, ukuran dan lain-lain. Ikan yang telah disortir langsung dimasukkan ke dalam wadah atau peti untuk memudahkan pengangkutan.

d. Hasil Tangkapan Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

Menurut Fathul (2008), hasil tangkapan bagan perahu umumnya adalah ikan pelagis kecil seperti tembang (Clupea sp), teri (Stolephorus sp), japuh (Dussumiera sp), selar (Charanx sp), pepetek (Leiognathus sp), kerot-kerot (Therapon sp), cumi-cumi (Loligo sp), sotong (Sepia sp), layur (Trichiurus sp) dan kembung (Rastrelliger sp)

Menurut Jayanto (2018), hasil tangkapan bagan perahu umumnya adalah Teri (Stolephorus sp), Cumi-cumi (Loligo spp), Rajungan (Portunus sp), Petek (Leiognathus sp) dan Tembang (Sardinella sp). Hal ini didukung oleh Jayanto et al (2016), yang menyatakan bahwa hasil tangkapan pada Bagan tancap jarang sekali ditangkap satu jenis spesies ikan melainkan beberapa jenis ikan pelagis, seperti yang tertangkap pada bagan tancap di perairan Jepara antara lain adalah teri (Stolephorus sp), petek (Leiognathus sp), Rajungan (Portunus sp), Belanak (Mugil dossumieri), dan lain-lain.

e. Daerah Pengoperasian Bagan Perahu (Boat Lift Nets)

Menurut Subani dan Barus (1989),  pada umumnya daerah pengoperasian alat tangkap bagan perahu adalah perairan yang subur, selalu tenang, tidak banyak dipengaruhi oleh adanya gelombang besar, angin kencang dan arus yang kuat. Perairan yang dimaksud umumnya terdapat di perairan teluk. Bagan perahu hampir tersebar di seluruh daerah perikanan laut di Indonesia, contohnya: Morotai, Teluk Tomini, Palu, Luwuk, Teluk Bone.

- Jaring Bandrong (Bouke Ami)

- Pengertian Jaring Bandrong (Bouke Ami)

Jaring bandrong adalah jaring angkat dengan berbentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar yang ujung-ujung salah satu sisinya diikat pada patok atau tiang pancang, sementara ujung yang lain dipasang tali untuk proses pengangkatan. Berdasarkan cara pengoperasiannya, jaring bandrong diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift nets). Alat tangkap ini berbentuk jaring persegi empat, berukuran mulai dari 8-12 m yang cara pengoprasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertical dari sisi kapal. Dalam pengoprasiannya menggunakan alat tangkap bantu lampu dan umpan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan gerombolan ikan,dengan tujuan menangkap ikan fototaksis positif,alat ini mempunyai mata jaring yang relative kecil (Subani dan Barus 1989)

- Bagian dan Konstruksi Jaring Bandrong (Bouke Ami)

Gambar 4. Bagian dan Konstruksi Bouke Ami (Sumber : Yahya, 2018)

Jaring yang digunakan biasanya terbuat dari bahan polyamide dengan ukuran mata jaring lebih dari 2 cm, bergantung pada jenis ikan apa yang akan menjadi tujuan penangkapan. Sedangkan lampu yang digunakan pada umumnya berkekuatan 15.000-27.000 watt yang berasal dari generator, tetapi tidak bersamaan dinyalakan. Dalam satu pengoperasian kapal, tenaga kerja yang dibutuhkan berkisar antara 8-23 orang per kapal. Jenis cahaya yang digunakan berbeda-beda dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya sebagai berikut ;

1. Search light, yaitu cahaya yang digunakan untuk mencari gerombolan ikan, dengan demikian jarak jangkauan dari lampu ini sangat jauh.

2. Attracting fish shoal, yaitu cahaya yang digunakan untuk menarik ikan ke dekat kapal

3. Leading to fishable area, yaitu cahaya yang digunakan untuk menggiring ikan ke tempat operasi penangkapan (di atas jaring).

4. Concentracting fish to middle area, yaitu cahaya yang digunakan untuk mengkonsentrasikan ikan di atas jarring

Secara garis besar, konstruksi utama jaring bandrong dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaring dan bangunan. Jaring bandrong berbentuk trapesium dan cekung seperti mangkuk. Jaring terbuat dari benang kapas atau polyethylene dengan diameter benang 0,5-2 mm. Pada jaring bandrong terdapat jaring tambahan berbentuk segi empat panjang yang dipasang pada sisi kanan dan kiri jaring utama yang disebut jala-jala, berfungsi sebagai pintu penutup sebelum bibir jaring utama terangkat ke permukaan air. Ukuran mata jala-jala antara 10-12 cm. Untuk menambah kecepatan tenggelamnya jaring, di bagian tengah jaring utama diikatkan beberapa buah pemberat yang terbuat dari timah atau batu sungai dengan massa tiap-tiap pemberat yaitu 0,5-1,5 kg dan jumlahnya bervariasi sesuai dengan besarnya jaring (Assir 1986).

- Metode Pengoperasian Jaring Angkat Bandrong (Bouke ami)

Menurut Subani dan Barus (1989) metode pengoperasian jaring angkat bandrong dimulai dengan memasang jaring pada bangunan bandrong, kemudian jaring diturunkan ke arah dasar perairan dengan cara mengulurkan tali untuk pengangkatan. Setelah ikan terkumpul, lalu secara perlahan tali pengangkatan ditarik (jaring diangkat ke arah permukaan), hingga kumpulan ikan berada di dalam jarring dan hasil tangkapan diangkat dari jaring.

Jaring harus terpasang lebih dahulu pada bangunan banrong. Tiang penyanggah banrong dapat bergerak naik turun, sehingga keempat sisi jaring dapat tenggelam ke dasar dan memungkinkan ikan datang dari segala penjuru. Lalu menunggu ikan yang melintas diatas jaring, setelah ikan terkumpul, nelayan mengangkat jaring dan mengambil hasil tangkapan dengan alat bantu serok. Setelah itu jaring diturunkan dan jaring dilepaskan dari bangunan banrong. (Assir, 1986)

- Hasil Tangkapan Jaring Angkat Bandrong (Bouke ami)

Menurut Subani dan Barus (1989), hasil tangkapan jaring angkat bandrong antara lain tembang (Clupea sp.), teri (Stolephorus sp.), manyung (Tachysurus sp.), pepetek (Leiognathus sp.), belanak (Mugil sp.), terkadang tongkol (Auxis rochei).

- Daerah Pengoperasian Jaring Angkat Bandrong (Bouke ami)

Menurut Mulyono (1986), daerah penangkapan bagan atau daerah operasi untuk pemasangan bagan adalah diperairan pantai yang berairkan jernih, mempunyai kedalaman 7 – 10 meter. Jarak jauhnya dari pantai adalah 2 mil. Antara bagan yang satu dengan bagan yang lain adalah sekitar 200 – 300 meter. Dasar perairan dipilih daerah yang berlumpur campur pasir (untuk memudahkan dalam pemancangan tiang bagan

Menurut Subani dan Barus (1989), daerah pengoperasian jaring bandrong adalah di perairan pantai yang terlindung dari gelombang besar dan di perairan terumbu karang serta di muara-muara sungai dan di sepanjang aliran sungai Distribusi jaring bandrong yaitu di Sulawesi Selatan (Kabupaten Barru, Pare-pare, Mandar, Jeneponto dan daerah lain di sekitar Makassar).

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Marwan., Sulaeman Martasuganda.,dan Eko Sri Wiyono. Analisis Penggunaan Light Fishing dan Underwater Light Fishing pada Bagan Perahu di Perairan Botang Loman Halmahera Selatan. Jurnal Albacore 2 (1).

Assir, Andi. 1986. Studi Tentang Banrong, Salah Satu Alat Penangkap Ikan di Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor

Effendi dan Oktariza. 2006. Manajemen Agribisnis Perikanan. Penebar Swadaya. Jakarta, 200

Fathul B. 2008. Perikanan Bagan Perahu dan Pengembangannya di Perairan Teluk Bima. Skripsi. Bogor: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 60

Hayat M. 1996. Suatu Tinjauan tentang Bagan Tancap di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan. Bogor: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Subani W. 1970. Penangkapan Ikan dengan Bagan. Tanpa Lembaga. Jakarta.

Iskandar MD. 2001. Analisis Hasil Tangkapan Bagan Motor pada Tingkat Pencahayaan yang Berbeda di Perairan Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus. Tesis Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program pascasarjana. Hal 26-33.

Jayanto Bogi Budi. 2018.  Pengaruh Penggunaan Rumpon Atraktor Cumi (Rami) Terhadap Hasil Tangkapan Bagan Tancap (Lift Net) Di Perairan Demak. Jurnal Perikanan Tangkap 2: (3)

Mohammad Imron ,Rizqi Ramadhan Putra, Mulyono S Baskoro, dan Deni Achmad Soeboer. 2018.  Usaha Penangkapan Benih Sidat Menggunakan Alat Tangkap Seser Di Muara Cibuni-Tegal Buleud-Sukabumi Jawa Barat. Jurnal Albakore 2 (3)

Mulyono. 1986. Alat-alat Penangkapan Ikan - Buku I: Macam-macam Pancing, Perangkap, Jaring Angkat. Dinas Perikanan Produksi Daerah Tingkat I: Jawa Tengah

Resosudarmo.2002. Analisa Sektor Prioritas di Kelautan dan Pendahuluan Perikanan Indonesia. Jakarta: Jurnal Perikanan dan Kelautan. 4 (3) : 30-45.

Subani W. 1970. Penangkapan Ikan dengan Bagan. Tanpa Lembaga. Jakarta. 18 hal.

Subani W. 1972. Alat dan Cara Penangkapan Ikan di Indonesia. Jilid I. Jakarta: Lembaga Penelitian Perikanan Laut. 259 hal.

Subani W dan HR Barus. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. No. 50. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Sudirman. 2003. Analisis Tingkah Laku Ikan untuk Mewujudkan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Proses Penangkapan pada Bagan Rambo. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program pascasarjana. Hal 270-272.

Sudirman, Achmar Mallawa. 2004. Teknik Penangkapan Ikan. Asdi Mahasatya. Jakarta.

Sudirman dan M.N.Nessa, 20112. Efektivitas Penggunaan Berbagai Jenis Lampu Listrik Untuk Menarik Perhatian Ikan Pelagis Kecil Pada Bagan Tancap Penerbit Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Jakarta Utara

Takril. 2005. Hasil Tangkapan Sasaran Utama dan Sampingan Bagan Perahu di Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Skripsi [tidak dipublikasikan]. Bogor: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 61 hal.

Yahya M. Fadli dan Hari Ilhamdi. 2018. Aspek Operasional Penangkapan Kapal Bouke Ami yang Berbasis di TPI Muaraangke. Jurnal BTL 4 (1)