Model Struktur Antrian

1. Single Channel - Single Phase

Single Channel - Single Phase merupakan model struktur antrian yang paling sederhana, dimana hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Model ini menunjukan bahwa hanya ada satu tempat pelayanan yang dilaksanakan, setelah meneima pelyanan, individu-individu keluar dari sistem. Contohnya seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta, dll

2.  Single Channel - Mutiphase

Single Channel - Mutiphase merupakan model yang hanya terdapat satu jalur untuk memasuki barisan antrian dengan dua atau lebih tahap pelayanan yang dilaksanakan secara beraturan. Model ini menunjukan ada dua atau lebih tempat pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya pencucian mobil, tukang cat mobil,dll

3. Multi Channel - Single Phase

Multi Channel - Single Phase merupakan model yang terjadi kapan saja dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu olekt pelayanan, potong rambut oleh beberapa tukang ptotong,dll

4.  Multi Channel - MultiPhase

Multi Channel - MultiPhase merupakan model yang terdapat dua jalur atau lebih untuk memasuki fasilitas pelayanan dengan dua atau lebih tahap pelayanan. Contohnya pendaftaran ulang para mahasiswa di universitas, pelayanan pasien di rumah sakit dari pendaftaran dll

Fungsi Pemerintahan yang ada di pelabuhan perikanan

1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan

2, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan

3. Tempat pelaksanan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan

4. pemantauan wilayah pesisir

5. pelaksanaan kesyahbandaran

6. pengendalian lingkungan

1. Waiting time yang cukup lama, khususnya pendaratan atau bongkar muat, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Dimana sifat ikan sendiri yang mudah membusuk , sehingga semakin lama waktu tunggunya akan mempengaruhi sifat ikan sendiri. Solusi atau cara mengatasinya dapat menentukan layout secara tepat misalnya apakah memperbesar kolam labuh/dermaga atau fasilitas lainnya atau menambah fasilitas sehingga dapat lebih cepat proses pengangkutan hasil tangkapannya.

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kurang baik, solusinya dapat memeperbaiki sistem tersebut, menerapkan pelabuhan higienis, atau dapat juga menerapkan ISO 14001 mengenai perlindungan lingkungan.

3. TPI yang belum optimal atau sebagian belum higienis,

Prinsip volume ruang merupakan prinsip yang melakukan pengaturan suatu  ruangan

yang akan digunakan oleh manusia, bahan baku, mesin, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya.

Prinsip Fleksibilitas merupakan  prinsip yang dapat mengatisipasi perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada desain produk, peralatan produksi, waktu pengiriman barang dan sebaginya. selain itu dapat juga mengantisipasi perubahan teknolgi, komunikasi dan kebutuhan konsume nyang akhirnya juga membawa akibat kearah pengaturan kembali layout yang ada.

Jadi prinsip volume ruang merupakan prinsip yang lebih berfokus ruangan/dimensi/volume yang digunakan selama penggunaan. Dalam tata letak penggunaan ruangan ini penting karena ketika volume ruangnya sempit sementara fasilitas atau barang yang dimiliki banyak, akan mempengaruhi kerja atau suatu proses. Sedangkan prinsip fleksibelitas artinya dapat mengantisipasi terhadap perubahan atau mengikuti perkembangan zaman.

1. Menentukan derajat kedekatan masing masing fasilitas terlebih dahulu :

a). Unloading, Loading : (A = 2), (E = 0), (I = 0), (O = 1), (U = 6), (X = 0)

b). Gudang Bahan : (A = 2), (E = 1), (I = 2), (O = 1), (U = 3), (X = 0)

c). Gudang Produk : (A = 2), (E = 0), (I = 0), (O = 1), (U = 6), (X = 0)

d). Pembuatan Pola : (A = 4), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 3), (X = 0)

e). Polishing : (A = 1), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 6), (X = 0)

f). Pembuatan Atasan : (A = 2), (E = 0), (I = 1), (O = 0), (U = 6), (X = 0)

g). Pemyiapan platform : (A = 2), (E = 1), (I = 1), (O = 0), (U = 5), (X = 0)

h). Assembeling : (A = 5), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 2), (X = 0)

i). Finishing : (A = 2), (E = 0), (I = 1), (O = 0), (U = 6), (X = 0)

j). Kantor : (A = 4), (E = 0), (I = 6), (O = 3), (U = 0), (X = 0)

2. Menghitung TCR Masing Fasilitas, dengan ketentuan (A = 3^4), (E = 3^3), (I = 3^2), (O = 3^1), (U = 3^0), (X = 0)

a). Unloading, Loading : (A = 2), (E = 0), (I = 0), (O = 1), (U = 6), (X = 0) = 171

b). Gudang Bahan : (A = 2), (E = 1), (I = 2), (O = 1), (U = 3), (X = 0) = 213

c). Gudang Produk : (A = 2), (E = 0), (I = 0), (O = 1), (U = 6), (X = 0) = 171

d). Pembuatan Pola : (A = 4), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 3), (X = 0) = 345

e). Polishing : (A = 1), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 6), (X = 0) = 105

f). Pembuatan Atasan : (A = 2), (E = 0), (I = 1), (O = 0), (U = 6), (X = 0) 177

g). Pemyiapan platform : (A = 2), (E = 1), (I = 1), (O = 0), (U = 5), (X = 0) = 203

h). Assembeling : (A = 5), (E = 0), (I = 2), (O = 0), (U = 2), (X = 0) = 425

i). Finishing : (A = 2), (E = 0), (I = 1), (O = 0), (U = 6), (X = 0) = 177

j). Kantor : (A = 4), (E = 0), (I = 6), (O = 3), (U = 0), (X = 0) = 63

3. Melakukan Pengurutan Fasilitas, dengan ketentuan :

a) tentukan jumlah TCR yang tertinggi

b). setelah mendapatkan fasilitas dengan TCR tertinggi, tentukan fasilitas apa yang memiliki kedekan dengan fasilitas tersebut (atau fasilitas yang memiliki derajat kedekatan "A"), kemudian urutkan dengan jumlah TCR tertinggi

c). Setelah itu bagi fasilitas yang tidak memiliki kedekatan menhitung jumlah kembali TCR yang tinggi, sehingga didapatkan urutan tersebut seperti ini:

Urutan Fasilitas

1). Assembeling

2).Pembuatan Pola

3). Pemyiapan platform

4). Pembuatan Atasan

5). Finishing

6).  Polishing

7). Gudang Bahan

8). Gudang Produk

9). Unloading, Loading

10) Kantor