SEMINAR TINGKAT SARJANA

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2023

Judul	:	Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau

Pembawa Seminar	:	Faiz Ni’matul Haq

Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si

2. Sunardi, S.T, M.T.

Hari/ Tanggal	:	Jum’at / 31 Desember 2023

Tempat/ Waktu	:	R1 Gd. D Lt. 3 / 08.30 – 10.00

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo et al., 2015). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi yang strategis. Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran domestik maupun internasional.  Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing (Yunitasari, 2020). Salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami kegiatan illegal fishing adalah perairan Natuna

Perairan Natuna sering mengalami kegiatan pencurian sumberdaya laut, karena memiliki sumber daya ikan serta migas yang besar. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi investor asing, karena keberadaan sumber daya perikanan laut serta ladang gas di sebelah Utara Pulau Natuna (ZEE Indonesia) yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia (Putranto et al., 2019; Winarto, 2018). Hal tersebut didukung oleh penelitan Mahabror & Hidayat (2018), pada periode bulan Mei hingga Desember 2016, ditemukan 280 unit kapal asing berada dalam kawasan perairan Natuna yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliyun Rupiah.

Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas negara seringkali menjadi penyebab perselisihan antara negara yang berbatasan atau berdekatan serta lemahnya pengawasan dan keamanan menjadi salah satu penyebab terjadi aksi illegal fishing dan memberikan kemudahan bagi nelayan asing datang ke wilayah Indonesia (Wijayanti et al., 2021). Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli.

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki misi dalam melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan dan penjagaan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dan sistem pengawasan satelit. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi illegal fishing dan melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (resistance).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.Penelitian ini menggunakan alat dan penelitian seperti Laptop, Maxsurf Pro, Autocad, Microsoft Office, Blender, Sketchup, Referensi Kapal dan Jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu referensi kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal.  Metode perancagan kapal pembanding atau disebut dengan metode perbandingan (comparison method). Kapal pembanding yang digunakan adalah kapal TMS Bittern. Adapun kapal pembanding yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 1 dan ukuran kapalnya dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Sumber: Global Marine Design, 2022

Gambar 1. Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)

Tabel 1. Ukuran Utama Kapal Pembanding

| Speksifikasi Kapal Pembanding (TMS-BITTERN) |  |
| --- | --- |
| Panjang (LOA) | 23. 30 m |
| Panjang Garis Air (LWL) | 22. 58 m |
| Lebar (B) | 6.5 m |
| Draft | 1.7 m |
| Displacement (Δ) | 65.9 Ton |
| Kapasitas Bahan Bakar (Fuel Capacity) | 2 x 4500 L |

Sumber : Global Marine Design, 2022

Metode analisa yang digunakan adalah analisa Stabilitas dan tahanan kapal. Stabilitas kapal merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisa Stabilitas dilakukan berdasarkan standar IMO (International Maritime Organization) Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships (Nabawi et al., 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (loadcase) :

- Loadcase 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%

- Loadcase 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Kurva stabilitas kapal didapatkan dari hasil perhitungan dan uji stabilitas dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Standar dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:

- Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,

- Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,

- Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.

2) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:

Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.

3) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:

Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (deg).

4) Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:

Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dengan tenaga mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode savitsky pre-planning dan Planning. Perhitungan tahanan pada penelitian ini mengggunakan software maxsurf resistance. Menurut Thamrin et al (2020), Perhitungan tahanan pada kapal dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

RT=0.5 × CT × ρ ×S × V2............................................................................(1)

Keterangan

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

CT = Koefisien Tahanan Total

ρ = massa jenis air laut (kg/m3)

S = luas bidang basah (m2)

V = kecepatan kapal (m/s).

Perhitungan tahanan pada dilakukan juga dalam pemilihan mesin yang digunakan. Menurut  Thamirin et al perhitungan tahanan dalam pemilihan mesin dilakukan dengan tiga persamaan yaitu EHP (Effective Horse Power), DHP (Delivery Horse Power) dan BHP (Break Horse Power).

EHP = RT x V ...................................................................................................(2)

DHP = EHP/hD ................................................................................................(3)

BHP = DHP + 3 % DHP + X % DHP .............................................................(4)

Keterangan

EHP = Efficiency Horse Power

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

V = kecepatan kapal (m/s).

DHP = Delivery Horse Power

hD = Efisiensi Lambung (Hull Efficiency)

X = Koreksi Daerah Pelayaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perairan Natuna

Kepulauan Natuna terletak di ujung barat daya Laut Cina Selatan dan berada di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Kalimantan. Secara umum karakteristik gelombang di perairan Pulau Natuna dapat dibagi menjadi empat pola berdasarkan musim yang ada yaitu musim barat, musim peralihan 1, musim timur dan musim peralihan 2. Pada musim timur dan peralihan, arah dominan gelombang berasal dari selatan dan barat daya dengan tinggi gelombang maksimum berada pada 1 – 1,4 m, sedangkan arah dominan pada musim barat berasal dari utara dengan tinggi maksimum berada pada 0,6 – 1 m (Afriady et al., 2019).Tinggi gelombang sebagai salah satu faktor keselamatan aktivitas pelayaran perlu diketahui guna menciptakan kelancaran dalam beraktifitas. Perairan Natuna sendiri memiliki tinggi gelombang rata-rata sebesar 1,41 m, dengan tinggi gelombang minimum sebesar 1,19 m dan maksimum sebesar 1,92 m. Perairan Natuna juga memiliki kedalaman perairan sekitar 0-59,59 m dengan sudut kemiringan 5⁰ -10⁰ (Sanjaya et al., 2019).

Konsep Desain Kapal Patroli

Kapal patroli yang didesain merupakan salah satu upaya pertahanan dan keamanan perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna dalam aksi illegal fishing. Kapal patroli ini memiliki daya jelajah sejauh 200 – 500 mil laut dalam satu kali operasi, menampung 13 crew dan dapat beroperasi selama 16 hari di laut. Kapal patroli yang didesain memiliki ukuran utama yaitu Panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,5 m, tinggi kapal (H) sebesar 9 m. Kapal ini memiliki kecepatan minimum 15 knot dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan lambung Asimetric Flat Inside Catamaran. Bentuk lambung ini dipilih karena memiliki tahanan paling kecil dibandingkan dengan bentuk simetris katamaran lainnya serta memiliki stabilitas yang baik dan luas permukaan kapal yang tercelup air relatif kecil, sehingga memiliki peforma yang baik (Alamsyah & Dipo, 2018). Kapal patroli ini menggunakan petestep water deflector pada lambungnya Kapal patroli juga dilengkapi sistem persenjataan guna mendukung misi operasi. Sistem persenjataan kapal patroli yang digunakan adalah Remote Weapon Station (RWS) – Kongsberg Sea Protetector, Senapan Mesin XM307 ACSW dan Torpedo MK 54. Kapal patroli yang didesain didukung dengan Sistem integrasi pengawasan dilakukan untuk memonitor pergerakan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Sistem ini didukung dengan teknologi satelit dan dan drone (sebagai validasi dari informasi yang diterima satelit) serta didukung dengan jetski dalam penindakan pelaku pelanggaran seperti illegal fishing. Adapun kapal patroli yang didesain dapat ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Desain Kapal Patroli

Perancangan Desain Kapal Patroli

Perancangan model kapal patroli dilakukan dengan menggunakan software Maxsurf Modeller. Aplikasi ini dapat memperlihatkan 4 tampilan pada kapal yaitu tampak samping (profile), tampak depan (body plan), tampak atas (plan) dan prespective.  Perancangan sebuah kapal dimulai dari menentukan ukuran utama kapal, membuat rencana garis (Lines plan) dan membuat rencana umum (General arrangement).

Penentuan Ukuran Utama Kapal

Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal sangat berpengaruh terhadap peforma kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Ukuran utama kapal patroli yang didesain yaitu memiliki panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Adapun perbandingan ukuran utama kapal patroli yang didesain dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Ukuran Utama Kapal

| Rasio Dimensi Utama | Kapal Patroli yang didesain | Nilai Acuan Iskandar dan Pujiati (1995) |
| --- | --- | --- |
| L/B | 3,61 | 2,60 – 9,30 |
| L/H | 6,39 | 4,55 – 17,45 |
| B/H | 1,77 | 0,55 – 5,00 |

Berdasarkan data nilai L/B merupakan perbandingan antara panjang kapal dengan lebar kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/B sebesar 3,61, nilai L/H sebesar 6,39 dan nilai B/H sebesar 1,77. Hal ini  sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995),

Rencana Garis (Lines Plan) Kapal Patroli

Pembuatan rencana garis (lines plan) dapat dilakukan dengan langkah pertama yaitu peletakan station, buttock line, waterline dalam design grid di menu data pada aplikasi Maxsurf Modeller, kemudian export hasil tersebut dari berbagai tampak mulai dari tampak depan, samping maupun atas dengan format dxf. Hasil pengolahan tersebut akan dilanjutkan pada aplikasi AutoCAD. Adapun desain lines plan dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3.Rencana Garis (Lines Plan) Kapal Patroli

Rencana umum (General Arrangement) Kapal Patroli

Pembuatan rencana umum didapatkan setelah pembuatan lines plan kapal. Secara umum, pembuatan rencana umum ini berperan dalam menempatkan ataupun mengatur seefisien mungkin tata ruang diatas kapal, sehingga dapat mendukung proses pengoperasian kapal dengan baik. Pembuatan rencana umum ditentukan berdasarkan fungsi dan peralatan yang disesuaikan dengan pembagian ruangan di dalam kapal. Kapal terdiri dari 3 deck yaitu Engine Room Deck, Main Deck dan Navigation Deck. Engine Room Deck merupakan lower deck yang didesain sedemikian rupa pada ruang permesinan agar dapat mengakomodir semua peralatan propulsi mulai dari motor penggerak utama (prime mover), sistem transmisi (transmission), dan alat gerak (waterjet propeller) pada bagian belakang engine room deck. Navigation Deck terletak di dek bagian paling atas yang dirancang sebagai tempat utama sistem kemudi dan keperluan navigasi serta informasi pada kapal. Desain rencana umum dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Rencana Umum (General Arrangement) Kapal Patroli

Analisa Kelayakan Teknis Kapal

Analisa Stabilitas

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mengalami gaya dari luar. Proses perhitungan stabilitas kapal patroli harus mengikuti Marine Authority seperti International Maritime Organisation (IMO). Proses ini dibantu oleh software Maxsurf Stability for academic dengan standar IMO (International Maritime Organization) Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Perhitungan stabilitas dilakukan untuk 2 kondisi muatan (Loadcase):

- Stabilitas kapal pada Loadcase 1.

Tabel 3. Data Equilibrium Loadcase 1

| Data Equilibrium Loadcase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft Amidships m | 2.623 | LCB from zero pt. (+ve fwd) m | 9.948 |
| Displacement t | 187.2 | LCF from zero pt. (+ve fwd) m | 9.478 |
| Heel deg | 0.8 | KB m | 1.586 |
| Draft at FP m | 3.071 | KG fluid m | 0.286 |
| Draft at AP m | 2.175 | BMt m | 1.817 |
| Draft at LCF m | 2.572 | BML m | 24.234 |
| Trim (+ve by stern) m | -0.896 | GMt corrected m | 3.119 |
| Waterpl. area coefzf. (Cwp) | 0.693 | Trim angle (+ve by stern) deg | -2.3952 |

Berdasarkan data trim, sarat depan kapal 3.071 m dan sarat belakang 2.175 m dengan sudut kemiringan -2.3952 derajat perbedaan trim -0.896 meter, maka posisi trim kapal cukup rendah dan kapal relative setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik. Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik Righting Lever (GZ), Large Angle Stability, dan Dynamic stability (GZ) sebagai berikut.

Gambar 5. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 1

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal ini memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula

Tabel 4.Kriteria Stabilitas Loadcase 1

| Code | Criteria | Value | Units | Actual | Status | Margin % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships | 3.1.2.1: Area 0 to 30 | 3.1513 | m.deg | 21.4847 | Pass | +581.77 |
|  | 3.1.2.1: Area 0 to 40 | 5.1566 | m.deg | 37.0117 | Pass | +617.75 |
|  | 3.1.2.1: Area 30 to 40 | 1.7189 | m.deg | 15.5270 | Pass | +803.31 |
|  | 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater | 0.200 | m | 2.837 | Pass | +1318.50 |
|  | 3.1.2.3: Angle of maximum GZ | 25.0 | deg | 80.9 | Pass | +223.64 |
|  | 3.1.2.4: Initial GMt | 0.150 | m | 3.141 | Pass | +1994.00 |

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status pass (memenuhi). Hal ini berarti kapal ini memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula.

- Stabilitas kapal pada Loadcase 2.

Tabel 5.Data Equilibrium Loadcase 2

| Data Equilibrium Loadcase 2 |  |
| --- | --- |
| Draft Amidships m | 2.435 |
| Displacement t | 175.0 |
| Heel deg | 0.5 |
| Draft at FP m | 2.309 |
| Draft at AP m | 2.561 |
| Draft at LCF m | 2.455 |
| Trim (+ve by stern) m | 0.252 |
| Trim angle (+ve by stern) deg | 0.6746 |

Dari data di atas didapatkan trim maksimal saat kapal berada pada muatan 100% adalah 0.252 m dan sudut kemiringan 0.6 derajat dan perbedaan trim 0.383 meter, maka posisi trim kapal cukup rendah dan kapal relative setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik Righting Lever (GZ), Large Angle Stability dan Dynamic stability (GZ) sebagai berikut.

Gambar 6. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 2

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal ini memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula

Tabel 6.Kriteria Stabilitas Loadcase 2

| Code | Criteria | Value | Units | Actual | Status | Margin % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships | 3.1.2.1: Area 0 to 30 | 3.1513 | m.deg | 23.0004 | Pass | +629.87 |
|  | 3.1.2.1: Area 0 to 40 | 5.1566 | m.deg | 39.5048 | Pass | +666.10 |
|  | 3.1.2.1: Area 30 to 40 | 1.7189 | m.deg | 16.5045 | Pass | +860.18 |
|  | 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater | 0.200 | m | 2.764 | Pass | +1282.00 |
|  | 3.1.2.3: Angle of maximum GZ | 25.0 | deg | 79.1 | Pass | +216.36 |
|  | 3.1.2.4: Initial GMt | 0.150 | m | 3.406 | Pass | +2170.67 |

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status pass (memenuhi). Hal ini berarti kapal ini memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Berdasarkan hasil running stabilitas kapal patroli yang didesain telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut IMO A.749(18) Ch3-Design criteria applicable to all ships pada 2 kondisi muatan (Loadcase) berbeda

Analisa Tahanan

Analisa tahanan ditujukan untuk mengetahui nilai hambatan yang terjadi pada kapal dan mengetahui power yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan tersebut. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode Savitsky Pre-Planning dan Planning karena merupakan kategori kapal cepat planning hull. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode Savitsky Planning dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan dua mesin utama, sehingga mesin yang dipilih adalah dengan daya sebesar 3.612,025.

- Hubungan antara kecepatan dan Power kapal (knot vs HP)

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dengan power yang ditunjukan pada Gambar 16, diperoleh bahwa semakin besar daya mesin yang digunakan semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan oleh kapal. Hal ini didukung pernyatan oleh Anadi (2012), mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal adalah daya kerja mesin. Hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan daya mesin dan ketinggian draft kapal. Adapun grafik hubungan antara kecepatan dan power ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7.Grafik Kecepatan dengan Power

- Hubungan antara kecepatan dan tahanan kapal (Speed vs Resistance)

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dan tahanan kapal yang ditunjukan pada Gambar 17, diperoleh bahwa semakin besar daya mesin yang digunakan semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan oleh kapal. Hal ini didukung pernyatan oleh Anadi (2012), mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal adalah daya kerja mesin. Adapun grafik hubungan antara kecepatan dan tahanan ditunjukkan pada Gambar 8 .

Gambar 8. Grafik Kecepatan dengan Tahanan

- Prediksi Gelombang yang Terbentuk

Analisa gelombang yang dibentuk dari kapal patroli yang telah didesain saat melaju dengan kecepatan 40 knot diilustrasikan pada Gambar 18. Simulasi gelombang kapal patroli menunjukkan bahwa bentukan gelombang yang disebabkan karena laju kapal cukup baik dan teratur karena air tidak terkena sampai keatas geladak. Adapun Predsiksi gelombang terbentuk dapat ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum

- Perhitungan numerik power mesin

Perhitungan power mesin kapal  juga menggunakan perhitungan numerik dengan refrensi dari Lewis (Lewis, 1988), pada Principles of Naval Architecture second revision. Perhitungan power ini menggunakan software Excel yang terdiri dari perhitungan Effective Horse Power, Thrust Horse Power, Delivery Horse Power, Shaft Horse Power dan Brake Horse Power. Perhitungan ini dilakukan sebelum menentukan mesin utama di mana tahanan total pada kapal pada kecepatan 40 Knot adalah 110.105 kN. Berdasarkan perhitungan tahanan dengan metode numerik di atas, maka didapat kebutuhan power sebesar 7224.05 HP

Tabel 7.Perhitungan numerik power mesin.

| Perhitung effective Horse Power |  |
| --- | --- |
| EHP = RT x Vsea EHP = 0.005 x 005 = 23,185852 m/s2 = 0.023 / 00.001 = 31,523931 HP | (ref: PNA vol II, hal 153) |
| Perhitung Delivery Horse Power |  |
| DHP = EHP / hD DHP = 0.032 / 0.000 = 68 HP | (ref: PNA vol II, hal 153) |
| Perhitung Brake Horse Power |  |
| BHP = DHP + 3 % DHP + X % DHP Dimana X% = 15% BHP = 068 + (3% x 068) + (15% x 068) = 80,2364735 HP = 59,01392626 kW | (ITTC 1957) PNA hal 62 |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kapal patroli yang didesain memiliki bentuk lambung katamaran dengan ukuran utama kapal sudah memenuhi syarat ukuran kapal yang digunakan. Kapal ini dapat menempuh Kecepatan maksimum hingga 40 Knot. Dalam mendukung misi, kapal ini dilengkapi sistem persenjataan dan sistem integrasi pengawasan yang didukung dengan platform Global fishing watch, Drone dan Jetski. Kapal patroli yang didesain telah memenuhi perhitungan stabilitas menurut IMO code A.749(18) Ch3 serta kesesuaian antara tahanan kapal dengan pemilihan mesin, sehingga kapal patroli yang didesain telah memenuhi kelayakan sebuah kapal untuk dioperasikan di suatu perairan

Saran penelitian untuk kedepannya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai desain kapal patroli serta analisis kelayakan teknis lanjutan seperti analisis seakeaping maupun analisis ekonomi, sehingga desain yang sudah dirancang dapat menjadi acuan dalam mendesain lebih lanjut dan dapat dioperasikan dengan layak di perairan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriady, A., Alam, T. M., & Azis Ismail, M. F. M. (2019). Pemanfaatan Data Angin Untuk Karakteristik Gelombang Laut Di Perairan Natuna Berdasarkan Data Angin tahun 2009 - 2018. Buletin Oseanografi Marina, 8(2), 55. https://doi.org/10.14710/buloma.v8i1.25304

Alamsyah, & Dipo, M. N. (2018). DESAIN KAPAL KATAMARAN SEBAGAI MODATRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM DI SAMARINDA Design of Catamaran Ship as Inland Waterways Transportation Mode in Mahakam River of Samarinda. Jurnal Wave, 12, 43–52.

Anadi, L. 2012. Pengembangan Teknis Desain Kapal Pancing Tonda dengan Material Fiberglass di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Institut Pertanian Bogor.

Global Marine Design. (2022). “TMS BITTERN” – 22.6M CATAMARAN. Lewis, E. V. (1988). PNA - Volume I - Stability and Strengh. In Principles of Naval Architecture.

Lewis, E. V. (1988). PNA - Volume I - Stability and Strengh. In Principles of Naval Architecture.

Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan, IV(September), 263–270.

Nabawi, R. A., Syahril, S., & Salmat, S. (2020). Stability Study of Flat Hull Ship for Fishing Tourism. Teknomekanik, 3(2), 80–85. https://doi.org/10.24036/teknomekanik.v3i2.9272

Putranto, G. N. D., Zid, M., & Miarsyah, M. (2019). Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enformance of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 9(2), 185. https://doi.org/10.33512/jpk.v9i2.7243

Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Comparative Morphology of Blood Cockles in Kenjeran and Sedati. Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan, 7(1), 31–33.

Sanjaya, O., Muliadi, M., & Apriansyah, A. (2019). Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Laut Natuna Menggunakan Data Satelit Altimetri. Prisma Fisika, 7(2), 119–126. https://doi.org/10.26418/pf.v7i2.34261

Thamrin, S., Manawan, M. TE, & Syarifuddin. (2020). Redesain Lambung Kapal Tni Al Jenis Patroli Cepat 40 Meter Bahan Aluminium Menggunakan Computational Fluid Dynamic (Cfd) Redesign Bare Hull the Indonesian Navy’S Ship Type Fast Patrol Craft 40 Meters Material Aluminium Alloy Using Computational Fluid Dynamic (Cfd). Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 3(2), 127–145. https://www.kemhan.go.id/ppid/wpcontent/

Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. Demokrasi & Otonomi Daerah, 16(2), 109–114.

Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Krimininologi. Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 16–23. https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61–78.