Nama : Faiz Ni’matul Haq		Kelas : P01

NIM : 195080200111059		Dosen: Dr.Ir.Yahya,M.P.

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

- Refrigerasi (Pendinginan) adalah suatu  sistem  yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Ada 5 komponen dalam refrigerasi yaitu Kompresor, Kondensor, Evaporator, Expansion Valve serta Refrigerant bergerak secara simultan. Apa kamu bisa menerangkan 5 komponen tersebut.

- Peng-Es-an adalah salah satu pendinginan yang sering digunakan pada hasil perikanan. Terangkan

- Keuntungannya apa

- Faktor yang berpengaruh pada Peng-Es-an apa

- Ada 4 tahap perkembangan Peng-Es-an Hasil Perikanan

- Kelebihan Es

- Jenis-jenis Es

- Bentuk-bentuk Es

- Pembekuan (Freezing) adalah salah satu system Refrigerasi yang menggunakan suhu di bawah 0oC. Pembekuan jsering digunakan untuk pengawetan hasil perikanan baik dilaut (di dalam kapal) maupun di darat (di pabrik pembekuan ikan). Coba terangkan

- Keuntungan dan kelemahan pada sistem pembekuan

- Apa beda metode Lambat(Slow Freezing)  dan Cepat (Quick Freezing)

- Apa beda Blast freezers, Plate freezing system (contact plate freezer), Immersion freezers dan Cryogenic freezers, silahkan diterangkan

- Penanganan Hasil Perikanan di darat diantaranya  penanganan di Pelabuhan ikan, kemudian ada yang dijual di pasar, ada yang diolah secara tradisional (perlakuan panas) dan ada yang dikaleng.

- Apa yang anda ketahui tentang pengalengan ikan

- Tujuan Pengalengan itu apa

- Tujuan Blanching apa

- Buatlah skema sederhana Proses Pengalengan.

- Pasca panen Hasil Perikanan di laut biasanya dilakukan dikapal baik pada ikan maupun Non Ikan. Ikan-2 yang mempunyai nilai jual tinggi seperti ikan Tuna maka penanganan sangat khusus. Coba diterangkan proses penanganan ikan tuna di kapal

Jawaban

- Kompresor

Komponen yang paling utama adalah kompresor. Kompressor adalah alat yang digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan (kondensasi) uap regrigeran di dalam kondensor. Kompresor bekerja dengan perbedaan tekanan sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain dari sistem. Kompresor berfungsi untuk mengisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah lalu memampatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Apabila di analogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan organ jantung. Apabila jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin keseluruh bagian kulkas. Kompresor terletak dibagian bawah di belakang kulkas. Saluran masuk ke kompresor disebut "Suction Line". Ini membawa uap tekanan rendah ke kompresor.Setelah kompresor mengompres refrigeran ke dalam uap bertekanan tinggi, kompresor memindahkannya ke outlet yang disebut "Saluran Pembuangan".

Menurut Stoecker (1989) Berdasarkan sistem kerjanya, terdapat empat jenis kompresor, yaitu:

- Kompresor Piston/Torak. Kompresor ini menggunakan silinder dan piston untuk memampatkan gas. Biasanya jenis ini banyak digunakan untuk memampatkan gas. Tipe kompressor piston mempunyai kelebihan dalam hal kekuatan kompresinya sehinnga banyak digunakan pada mesin pendingin dan AC.

- Kompresor Sudu/vane kompressor. Kompresor jenis ini kebanyakan digunakan untuk lemari es, freezer dan pengkondisan udara rumah tangga, juga digunakan sebagai kompresor pembantu pada bagian tekanan rendah sistem kompresi bertingkat besar.

- Kompresor Rotari, Sekrup atau Heliks. Kompresor jenis ini bekerja dengan sebuah screw atau ulir yang berputar dalam silinder sambil mendorong udara atau gas searah putaran ulir. Kelebihan dari jenis kompresor ini adalah suaranya yang lebih kecil, serta getaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis piston.

- Kompresor Sentrifugal. Kompresor ini banyak digunakan untuk memindahkan uap air. Gas atau udara yang dipindahkan bergerak searah dengan putaran kompresor. Biasanya jenis ini dipergunakan untuk memindahkan gas dalam jumlah besar dan kapasitas yang memerlukan kecepatan.

Kondensor,

Kondensor merupakan saluran Pembuangan yang meninggalkan kompresor dan berjalan ke saluran masuk kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran di dalam evaporator setara ekuivalen dengan energi yang diperlukan untuk melakukan kerja kompresi dan kalor dari sistem.Uap yang mengalir melalui satu susunan pipa-pipa, diembunkan sewaktu bersentuhan dengan permukaan pipa-pipa yang dialiri cairan pendingin. Pipa-pipa ini permukaannya dijaga agar tetap bertemparatur rendah dengan mengalirkan cairan pendingin.

Berdasarkan jenis zat pendingin yang digunakan, kondensor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- Air Cooled Condenser (menggunakan udara sebagai cooling mediumnya). Kalor dipindahkan dari refrigeran ke udara dengan menggunakan sirkulasi alamiah. Kondensor dibuat dari pipa baja, tembaga dengan diberi sirip untuk memperbaiki transfer kalor pada sisi udara. Refrigeran mengalir di dalam pipa dan udara mengalir di luarnya. Air-cooled condensor hanya digunakan untuk kapasitas kecil seperti refrigerator dan small water cooler.

- Water Cooled Condenser (menggunakan air sebagai cooling mediumnya). Kondensor jenis ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: a). Shell and Tube Condenser (Kondensor tipe Tabung dan Pipa), digunakan pada kondensor berukuran kecil sampai besar. biasa digunakan untuk air pendingin berupa ammonia dan freon. b). Shell and Coil Condenser (Kondensor tabung dan koil), banyak digunakan pada unit pendingin dengan Freon refrigerant berkapasitas lebih kecil, misalnya untuk penyegar udara, pendingin air, dan sebagainya. c). Tube and Tubes Condenser (Kondensor jenis pipa ganda), merupakan susunan dari dua pipa coaksial dimana refrigerant mengalir melalui saluran yang terbentuk antara pipa dalam dan pipa luar yang melintang dari atas ke bawah. Sedangkan air pendingin mengalir di dalam pipa dalam arah berlawanan, yaitu refrigerant mengalir dari atas ke bawah.

- Evaporative Condensor. Refrigeran pertama kali melepaskan kalornya ke air kemudian air melepaskan kalornya ke udara dalam bentuk uap air. Udara meninggalkan uap air dengan kelembaban yang tinggi seperti dalam cooling tower. Oleh karena itu kondensor evaporative menggabungkan fungsi dari sebuah kondensor dan cooling tower. Evaporative condensor banyak digunakan di pabrik-pabrik amoniak.

Evaporator

Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan. Kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan.Evaporator mempunyai fungsi berkebalikan dengan kondensor. Evaporator terletak di antara pipa kapiler dan kompresor, yang merupakan daerah sisi tekanan rendah dari sistem. Evaporator dibuat dari bermacam-macam logam, tergantung dari bahan pendingin yang dipakai dan pemakaian dari evaporator sendiri. Logam yang banyak dipakai besi, baja, tembaga, kuningan dan aluminium.

Berdasarkan bentuk dan permukaan koilnya, evaporator dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Evaporator Pipa Telanjang (Bare Tube Evaporator).

- Evaporator Pelat (Plate Surface Evaporator).

- Evaporator Bersirip (Finned Evaporator).

Berdasarkan cara kerjanya secara ekspansi langsung, evaporator dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Flooded Evaporator.

- Dry Expention Evaporator.

Berdasarkan konstruksinya evaporator dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Shell and Tube Evaporator.

- Shell and Coil Evaporator.

Expansion Valve

Jenis perangkat pengukuran yang sangat umum disebut TX Valve (Thermostatic Expansion Valve) Katup ekspansi digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Katup ekspansi berfungsi untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evaporator.. Katup ini memiliki kemampuan mengendalikan aliran refrigeran. Jika beban pada evaporator berubah, katup dapat merespons perubahan dan menambah atau mengurangi aliran yang sesuai.

TXV memiliki bohlam penginderaan yang terpasang pada outlet evaporator. Bola ini merasakan suhu garis hisap dan mengirimkan sinyal ke TXV yang memungkinkannya menyesuaikan laju aliran. Ini penting karena, jika tidak semua, refrigeran dalam evaporator berubah menjadi gas, mungkin ada kandungan refrigeran cair yang kembali ke kompresor. Ini bisa berakibat fatal bagi kompresor. Cairan tidak dapat dikompresi dan ketika kompresor mencoba mengompres cairan, kegagalan mekanis dapat terjadi. Kompresor dapat mengalami kerusakan mekanis pada katup dan bantalan. Ini disebut "slugging cair".

Biasanya TXV diatur untuk mempertahankan 10 derajat panas berlebih. Itu berarti bahwa gas yang kembali ke kompresor setidaknya 10 derajat jauhnya dari risiko memiliki cairan.

Refrigerant

Refrigeran merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk menyerap kalor dari lingkungan atau untuk melepaskan kalor ke lingkungan. Refrigeran berfungsi sebagai media pendingin dengan menyerap kalor dari benda atau bahan lain seperti air atau udara ruangan, sehingga refrigeran tersebut dapat dengan mudah mengubah phasanya dari cair.

Refrigeran yang digunakan pada sistem kompresi uap dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai dengan unsur penyusunnya, yaitu:

- Senyawa Halokarbon. Refrigeran yang memiliki satu atau lebih atom dari salah satu halogen yang tiga (klirin, fluorin, bromine).

- Senyawa Anorganik. Senyawa anorganik sering digunakan pada masa awal perkembangan bidang refrigerasi dan pengkondisian udara.

- Senyawa Hidrokarbon. Banyak senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai refrigeran khususnya dipakai untuk industri perminyakan dan petrokimia.

- Azeotrop. Campuran Azeotrop dua substansi adalah campuran yang tidak bisa dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara distilasi. Azeotrop menguap dan mengembun sebagai substansi tunggal yang sifatnya berbeda dengan sifat pembentuknya

2.a. Keuntungannya Peng-Es-an

- Mendinginkan ikan hingga mendekati 0oC dgn demikian memperlambat perkembangan biak bakteri dan perubahan kimiawi.

- Ikan seolah-olah dimandikan dengan air es dingin yang menghanyutkan darah, lendir, bakteri dan kotoran ke bagian bawah dari tumpukan ikan dengan Es.

- Faktor yang berpengaruh pada Peng-Es-an

Ada 4 tahap perkembangan Peng-Es-an Hasil Perikanan

- Periode 0-6 hari = kehilngan rasa dan odor yang alami dan kerusakan masih sedikit

- Periode 6-10 hari = kehilangan rasa dan odor semakin jelas

- Periode 10-14 hari = mulai terasa sepet dan rupa, tekstur mulai kelihatan tanda pembusukan, sedang isi perut berbau tidak menyenangkan.

- Periode 15 keatas = ikan telah mengalami pembusukan dan tidak dapat dimakan

- Kelebihan Es

- Mempunyai Kapasitas Pendinginan sangat besar/berat/volume. Untuk melelehkan 1kg es diperlukan 80 Kkal panas

- Tidak merusak ikan & aman pangan, mudah dibawa, murah

- Saat es meleleh, es menyerap panas dari ikan. Sambil mengalir, air lelehan es itu membasahi permukaan ikan, sambil  menghanyutkan lendir dan sisa darah bersama bakteri dan kotoran sehingga ikan selalu dibilas.

- Jenis-jenis Es

1. Es Balok = 25,50,75 & 100 kg. Es balok dibuat dgn membekukan air didalam wadah kaleng Stainless steel /besi/ galvalum/Almunium yg dicelupkan dlm tangki berisi lar.garam yg didinginkan oleh rentangan pipa evaporator dr refrigerasi yg dipasang sepanjang sisi pinggir tangki lar.garam. Refrigeran = amonia

2. Es Curai = dibuat kepingan kecil dgn macam es keping/serpih (Flake ice), Lempengan (slice Ice), es tabung (Tube ice), Es kubus (cube ice),Es pelat ( (plte ice), Es pita (ribbon Ice)

- Bentuk-bentuk Es

- Block

Es berbentuk balok keras bersuhu dibawah 0℃ dalam beberapa ukuran dengan kapasitas pendinginan yang tinggi. Jenis es ini Harus dipotong atau dihancurkan dahulu sebelum digunakan. Dalam proses pemotongan, jika ada sudut tajam maka dapat menggores produk. Block Ice baik digunakan untuk penyimpanan/transportasi es lain dalam waktu lama tanpa ruang/kendaraan berpendingin.

- Slurry

Slurry ice berupa larutan kristal-kristal mikroskopik yang mengapung dalam air dengan proses pendinginan yang ekstra cepat. Keunggulan es jenis ini adalah kontak yang merata di seluruh permukaaan produk, sehingga pendinginan merata dan mudah didistribusikan dengan bantuan pompa dan pipa. Namun slurry ice tidak sesuai untuk penyimpanan jangka panjang.

- Flakes

Flake ice berbentuk serpihan kaca tak beraturan dengan tebal 1 – 2 mm. Proses pendinginannya cepat, efektif dan tanpa jeda dengan penyimpanan di bawah suhu 0℃. Sebaiknya es segera dipakai setelah dibuat karena tidak dapat disimpan terlalu lama. Biasanya es jenis ini dipakai untuk mengawetkan ikan dan daging.

- Tube

Es berbentuk tabung bening dengan lubang di bagian tengah, diameter 22, 28, 32 & 35 mm dan diameter 25, 30 & 45 mm.

- Pellet

Ice pellet adalah bentuk presipitasi yang terdiri dari bola-bola es kecil yang tembus cahaya. Pelet es lebih kecil dari hujan es yang terbentuk di badai daripada di musim dingin, dan berbeda dari graupel yang terbuat dari pasir putih dingin, dan dari campuran hujan dan salju yang merupakan cairan cair atau semi padat

- a. Keuntungan dan kelemahan pada sistem pembekuan

Keuntungan

- Beberapa makanan dapat dibekukan.

- Secara alami warna, citarasa dan nilai nutrisi akan dipertahankan sehingga  tidak rusak

- Nilai Tekstur biasanya lebih baik dibandingkan dengan makanan yang diawetkan (dengan cara pengeringan atau pemindangan).

- Makanan beku dapat dibekukan dalam waktu relative cepat dibandingkan dengan pengeringan atau pengalengan.

- Prosedur sederhana.

- Bisa ditcampurkan bumbu-bumbu sebelum dibekukan untuk menambahkan pengawetan.

- Kondisi beku dapat diadaptasikan untuk kebutuhan rumah tangga.

- Dapur perlu memiliki mesin pembekuan yang fleksibel (mudah dipindah-2)

Kelemahan

- Tekstur beberapa makanan proses pembekuan.

- Investasi awal dan biaya pemeliharaan mesin pembeku sangat tinggi.

- Butuh ruang penyimpanan untuk kapasitas mesin pembeku.

- Apa beda metode Lambat(Slow Freezing)  dan Cepat (Quick Freezing)

| No | Perbedaan | Metode Lambat(Slow Freezing) | Metode Cepat (Quick Freezing) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waktu | Waktu diperlukan membekukan makanan 24-72 Jam (lama/lambat) sehingga Mikroorganisme bisa | 20-30 menit (cepat) sehingga ada istilah Shock Temperature sehingga Mikroorganisme bisa mati |
|  | Adaptasi | Mikroorganisme (yang menyebabkan hasil perikanan cepat) bisa beradaptasi sehingga ikan beku dicairkan (Thawing) bisa hidup Kembali sehingga menyebabkan hasil perikanan mudah diserang mikroorganisme pembusuk dan ikan cepat busuk. Keterangan: Mikroorganisme yaitu Bakteri, Jamur kecil/mikroskopis (Kapang), khamir (Yeast), Virus, Protozoa dan microalgae tapi yang punya peranan dalam membusukkan makanan Cuma 3 yaitu bakteri (suka protein seperti hasil perikanan), Kapang (suka lemak seperti makanan berlemak seperti abon, kerupuk, keripik, jenang makanya jadi tengik) dan Khamir (suka gula seperti semangka, melon, papaya, nanas, bengkuang yang sudah dikupas jadi busuk dengan rasa masam) | Tidak sempat adaptasi |
|  | Suhu | Suhunya < 0°C [-5 sampai -40°C] Karena waktu membekukan lambat maka ada timbul kristal-2 es yang kasar pada jaringan makanan sehingga apabila dicairkan (thawing) maka akan keluar cairan yang mentetes. Cairan ini dikatakan DRIP. Drip ini mengandung cairan nutrisi berupa cita rasa, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Akibatnya makanan tersebut terasa hambar (tidak ada rasa gurihnya) | Timbul kristak kecil (halus) dan apabila dicairkan (thawing) tidak timbul Drip, Alatnya/Mesinnya= - Air Blast Freezer - Contact Plate Freezer - Immersion Freezer Cryogenic Freezer |

- Apa beda Blast freezers, Plate freezing system (contact plate freezer), Immersion freezers dan Cryogenic freezers, silahkan diterangkan

Blast freezers

Blast Freezer adalah metode pembekuan yang berasal dari udara yang didinginkan. Kelebihan menggunakan alat atau mesin ini adalah memanfaatkan aliran konveksi sehingga efisien dalam menjangkau temperatur suhu dinginnya hingga ke bagian sudut. Koefisien pemindahan panas konvektif udaranya termasuk kecil sehingga pembekuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ruangan yang semakin besar membuat pemindahan kalor pun menjadi semakin lambat. Kontak langsung antara makanan dengan air yang mampu mengangkat kandungan air di dalam makanan tersebut menjadikannya mengalami penurunan berat itu bisa terjadi karena temperatur dan kelembaban yang mendukung.

Blast Freezer

Refrigerant yang digunakan pada blast freezer adalah udara. Udara yang digunakan disirkulasikan pada makanan pada temperature -300C sampai 400C dengan kecepatan 1,5 sampei 6 m/s. Udara yang mengalir dengan cepat inni menipiskan lapisan film dan meningkatkan koefisien perpindahan panas permukaan. Operasi pembekuan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu partaian dan kontinu. Pada metode partaian, makanan disimpan pada rak di dalam ruang pendingin. Pada metode kontinu, makanan bergerak pada conveyor belt melalui ruang yang diinsulasi.

Hembusan udara dapat parallel atau tegak lurus dengan bahan makanan dan diatur agar melewati setiap bagian dari makanan. Blast freezer relative cukup ekonomis dan fleksibel. Makanan dalam berbagai bentuk dan ukuran dapat dibekukan. Unit operasinya memiliki nilai investasi yang kecil namun tinggi kapasitasnya. Pada unit operasi ini juga dapat  terjadi Pembentukan es di kumparannya karena kelembaban yang dibawa oleh udara pendingin sehingga dibutuhkan defrosting untuk menghilangkan es tersebut. Udara yang direcycle, bila volume nya besar, dapat mengakibatkan dehidrasi sampai 5 %, kebakaran freezer, dan perubahan oksidatif pada makanan yang tidak dikemas atau individually quick frozen food, IQF. Makanan IQF membeku lebih cepat, memungkinkan makanan yang telah dikemas untuk digunakan sebagian lalu dibekukan kembali. Makanan yang memiliki berat jenis rendah dan ruang kosong yang banyak, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami dehidrasi dan mengakibatkan kebakaran freezer.

Freezer ini memanfaatkan udara dingin sebagai refrigerant. Alat ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu tipe ruangan, terowongan dan tipe ban berjalan (belt conveyor).

Plate freezing system (contact plate freezer)

Plate freezing terdiri dari beberapa plat berlubang dengan orientasi vertical atau horosontal. Lewat lubang-lubang ini refrigerant dengan temperature -400C dipompakan. Operasinya bisa secara partaian, semi kontinu, dan kontinu. Makanan yang akan dibekukan umumnya makanan yang tipis atau berbentuk lembaran. Makanan ini ditempatkan diantara plat dan disusun sebagai lapisan tunggal. Lalu plat ini digerakan secara bersamaan sehingga dihasilkan sedikit tekanan untuk meningkatkan kontak antara permukaan makanan dan plat sehingga meningkatkan laju perpindahan panas. Keuntungan dari pembeku jenis ini adalah nilai ekonomi yang baik dan efisiensi tempat, biaya operasi yang rendah, dehidrasi rendah, defrosting terjadi pada tingkat yang minimal, dan perpindahan panas yang tinggi. Kekurangan dari metode ini adalah investasi yang tinggi dan bentuk makanan yang dibekukan harus tipis dan berbentuk lembaran.

Contact Plate Freezer sangat cocok untuk membekukan produk-produk perikanan yang dikemas dalam kotak-kotak persegi, dengan bobot 1-4 kg. Pada pembekuan sistem ini, produk yang dibekukan dijepit di antara dua plat berongga yang diisi refrigerant.

Immersion freezers

Dalam immersion freezer, makanan yang dikemas dilewatkan ke propilen glikol, air asin, gliserol, atau kalsium klorida yang direfrigersi menggunakan conveyor yang dilewatkan pada lubang sehingga bahan makanan tersebut ‘terendam’ dalam refrigerant. Perbedaan dengan cryogenic freezing, cairan tidak mengalami perubahan fasa. Metode ini memiliki laju perpindahan panas yang besar dan investasi yang kecil. Metode ini digunakan untuk jus jeruk pekat dan untuk pembekuan tahap satu pada unggas yang dibungkus sebelum mengalami blast freezing.

Jenis freezer ini khusus digunakan untuk pembekuan ikan-ikan utuh seperti tuna (tongkol besar), udang dengan kepala. Cara pembekuannya yaitu dengan mencelupkan ikan kedalam larutan garam (NaCl) bersuhu -17oC atau dengan menyemprotkan ikan memakai brine dingin itu.

Cryogenic freezers

Metode ini menggunakan CO2 padat dan cair dan NO2 yang langsung bersentuhan dengan makanan.

Karakteristik freezer jenis ini adalah perubahan fasa dari refrigerant (cryogen) nya karena panas yang dipindahkan dari makanan. Panas yang dipindahkan dari makanan digunakan sebagai panas laten penguapan cryogen. Cryogen berkontak langsung dengan makanan sehingga dapat menyerap panas dari permukaan bahan secara cepat dan memerlukan waktu yang singkat untuk membekukan bahan makanan. Dua jenis cryogen yang umum digunakan adalah nitrogen cair dan karbon dioksida padat atau cair. Selain itu, sering juga digunakan Freon 12 sebagai cryogen untuk bahan makanan yang strukturnya menggumpal, namun karena dampaknya yang buruk bagi ozon, Freon 12 tidak lagi digunakan.

Cryogenic freezer adalah jenis freezer yang menggunakan CO2 dan N2 cair. Jenis freezer ini dapat menghasilkan suhu yang sangat rendah, yaitu –78oC untuk CO2 cair dan –196oC untuk N2 cair.

- a. Apa yang anda ketahui tentang pengalengan ikan

Pengalengan adalah salah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetic dalam suatu wadah yang disebut can (kaleng) dan kemudian disterilkan, sehingga diperoleh produk pangan yang tahan lama dan tidak mengalami kerusakan baik fisik, kimia maupun biologis. Salah satu produk yang banyak melalui proses pengalengan adalah ikan. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat potensial dan biasanya kandungan protein sekitar 15-24% tergantung dari jenis ikannya. Protein ikan mempunyai daya cerna yang sangat tinggi yaitu sekitar 95%

- Tujuan Pengalengan itu apa

Mengawetkan makanan dalam kondisi yang dapat dimakan (edible) dan dengan demikian dapat mencegah kebusukan.

Pengalengan merupakan salah satu cara pengawetan yang paling banyak digunakan, karena attractiveness, bebas dari kebusukan, biaya yang diperlukan relatif rendah, dapat mempertahankan nilai gizi makanan, dan palatability.

- Tujuan Blanching apa

- Inaktivasi enzim-enzim yang dapat menyebabkan perubahan warna, cita rasa, dan nilai gizi; diantaranya enzim katalase dan peroksidase yang merupakan enzim yang tahan panas

- Mengurangi jumlah mikrobia

- Menghilangkan udara (oksigen) dari jaringan ikan, daging sapi, ayam untuk mencegah reaksi oksidasi

- Memudahkan pengisian pada bahan makanan yang akan dikalengkan

- Memperbaiki sifat fisik (tekstur, warna dan kenampakan) bahan mentah

- Menghilangkan adanya off flavour dan off odour, yaitu rasa dan bau yang tidak enak

- Membantu  memperbaiki permeabilitas bahan mentah

- Membersihkan dan melarutkan zat-zat dan lendir yang ada di permukaan

- Buatlah skema sederhana Proses Pengalengan.

- Proses penanganan ikan tuna di kapal

Proses penanganan ikan tuna di kapal memiliki beberapa tahap. Tahap penangan ikan tuna di kapal sebagai berikut.

Gaffing (teknik mengait ikan)

- Ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan proses Gaffing (teknik mengait ikan). Pada proses ini imenggunakan ganco yang dilakukan pada kepala Jangan ganco ikan pada tubuh, tenggorokan atau hati.

- Gunakan ganco kedua pada mulut ketika tangkapan besar.

- Gunakan tali kait pada ekor untuk membantumengangkat ikan dan mencegah ikan menggelepar.

- Ikan harus didaratkan pada permukaan yang lembut guna mencegah memar.

- Lipat ke dalam sirip pectoral tuna kebagian samping agar tidak rusak.

Killing the fish

Stunning (pukulan)

- Pukul dengan keras dan akurat pada kepala (tepatnya diantara mata).

- Gunakan pemukul ikan untuk melepas kait pada mulut ikan.

Spike (paku)

- Berdirilah diatas tubuh tuna dimana kaki anda sejajar dengan sirip pectoral dan menghadap ke depan.

- Carilah lokasi lunak pada kepala tuna (diantara mata).

- Tusuk kepala tuna menggunakan paku langsung ke otak dengan sudut 450.

- Biarkan paku di tempat tersebut sampai ikan kejang dan tidak bergerak.

Monofilament nylon

- Gunakan ujung pisau untuk melubangi titik lembut pelapis otak.

- Masukkan monofilament ke dalam otak sampai jaringan saraf pada tulang belakang.

- Ikan yang telah dimasuki monofilament akan kejang dan mati.

Bleeding the fish (teknik mengeluarkan darah)

- Bleeding disarankan pada on-board handling untuk ikan besar guna meningkatkan kualitas.

- Metode pertama bleeding adalah dengan membuat sayatan dengan panjang 5-10 cm di belakang sirip pectoral (kedua sisi) tuna sedalam 2 cm.

- Metode kedua adalah dengan adalah dengan membuat sayatan pada gill collars yang kaya akan arteri dan mengalirkan air laut untuk membersihkan sisa darah.

- Biarkan ikan selama 10-15 menit hingga darah berhanti mengucur keluar.

Gutting the fish

- Gutting disarankan pada on-board handling untuk mengurangi kontaminasi bakteri, aktivitas enzyme dan menghemat tempat.

Langkah pertama untuk gutting pada tuna adalah membuat sayatan pada perut sepanjang 10-15 cm sampai pangkal anus. Sayatan harus searah dengan arah sisik ikan (menuju anus).

- Keluarkan isi perut melalui sayatan yang telah terbentuk.

- Buang isi perut akhir yang menempel pada anus dengan membuat sayatan melingkar pada anus.

Langkah kedua pada gutting tuna adalah menghilangkan insang.

- Masukkan ujung pisau pada operculum dan potong insang yang menempel pada rahang bawah.

- Potong membran yang terdapat antara insang dan gill collars.

- Potong insang yang menempel pada tulang.

- Buang insang dan organ dalam tuna.

- Bersihkan membran yang masih menempel pada gill collar dan operculum.

- Gunakan sikat untuk membersihkan sisa membran, insang dan darah yang masih menempel.

- Potong dan rapikan sirip ekor dan potong sedikit pada sirip dorsal dan anal sehingga dapat dilipat.

- Cuci sampai bersih sisa dari perlakuan yang telah dilakukan.

Storage

- Gunakan es untuk menurunkan suhu ikan sehingga kesegaran dapat terjaga sampai di darat.

- Es yang digunakan sebaiknya tipe es curai.

- Slurry ice juga dapat digunakan.

- Brine dapat ditambahkan, akan tetapi akan menurunkan kualitas tuna.