Nama	: Oky Arjun Mahendra

NIM	: 195080200111023

Kelas	: P01

Matkul	: Penanganan Hasil Perikanan

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

- Refrigerasi (Pendinginan) adalah suatu  sistem  yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Ada 5 komponen dalam refrigerasi yaitu Kompresor, Kondensor, Evaporator, Expansion Valve serta Refrigerant bergerak secara simultan. Apa kamu bisa menerangkan 5 komponen tersebut.

- Peng-Es-an adalah salah satu pendinginan yang sering digunakan pada hasil perikanan. Terangkan

- Keuntungannya apa

- Faktor yang berpengaruh pada Peng-Es-an apa

- Ada 4 tahap perkembangan Peng-Es-an Hasil Perikanan

- Kelebihan Es

- Jenis-jenis Es

- Bentuk-bentuk Es

- Pembekuan (Freezing) adalah salah satu system Refrigerasi yang menggunakan suhu di bawah 0°C. Pembekuan sering digunakan untuk pengawetan hasil perikanan baik dilaut (di dalam kapal) maupun di darat (di pabrik pembekuan ikan). Coba terangkan

- Keuntungan dan kelemahan pada sistem pembekuan

- Apa beda metode Lambat(Slow Freezing)  dan Cepat (Quick Freezing)

- Apa beda Blast freezers, Plate freezing system (contact plate freezer), Immersion freezers dan Cryogenic freezers, silahkan diterangkan

- Penanganan Hasil Perikanan di darat diantaranya  penanganan di Pelabuhan ikan, kemudian ada yang dijual di pasar, ada yang diolah secara tradisional (perlakuan panas) dan ada yang dikaleng.

- Apa yang anda ketahui tentang pengalengan ikan

- Tujuan Pengalengan itu apa

- Tujuan Blanching apa

- Buatlah skema sederhana Proses Pengalengan.

- Pasca panen Hasil Perikanan di laut biasanya dilakukan dikapal baik pada ikan maupun Non Ikan. Ikan-2 yang mempunyai nilai jual tinggi seperti ikan Tuna maka penanganan sangat khusus. Coba diterangkan proses penanganan ikan tuna di kapal

Jawab:

- Kompresor merupakan perangkat meteran yang mengontrol aliran refrigeran. Kompresor bekerja sesuai dengan namanya yaitu mengkompres uap refrigeran yang memiliki tekanan rendah dari evaporator dan mengkompresnya menjadi uap yang bertekanan tinggi. Saluran yang masuk ke kompresor disebut “Suction Line”. Saluran ini membawa uap yang memiliki tekanan rendah ke kompresor. Setelah kompresor mengompres  refrigeran ke dalam uap bertekanan tinggi, kompresor memindahkannya ke outlet yang disebut “Discharge Line” atau saluran pembuangan. Saluran pembuangan meninggalkan kompresor dan berjalan masuk ke saluran Kondensor. Hal ini karena refrigen dimampatkan yang berisi uap bertekanan tinggi dan panas (ketika tekanan naik – suhu naik). Uap panas memasuki kondensor dan mulai mengalir melalui tabung. Sedangkan udara dingin berhembus melintasi sisi luar tabung bersirip kondensor (biasanya oleh kipas atau air dengan pompa). Karena udara lebih dingin dari pada pendingin, panas melompat dari pipa ke udara dingin (energi beralih dari panas ke dingin - “panas laten”). Saat panas dikeluarkan dari refrigeran, panas itu mencapai "suhu jenuh" dan mulai "berkedip" (berubah), menjadi cairan bertekanan tinggi. Cairan bertekanan tinggi meninggalkan kondensor melalui “liquid line” atau garis cair dan berpindah ke “metering device” atau alat pengukur. Terkadang berjalan melalui pengering filter terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau partikel asing. Evaporator adalah panas yang dikeluarkan dari rumah, perusahaan atau kotak pendingin. Cairan bertekanan rendah meninggalkan alat ukur dan memasuki evaporator. Pendingin dalam tabung evaporator, menyerap udara ruangan yang hangat. Perubahan suhu menyebabkan refrigeran "berkedip" atau "mendidih" dan berubah dari cairan bertekanan rendah menjadi uap dingin bertekanan rendah. Uap tekanan rendah ditarik ke kompresor dan siklus dimulai kembali. Jumlah panas yang ditambahkan ke cairan untuk membuatnya jenuh dan mengubah keadaan disebut “Super Heat” atau panas super. Salah satu cara untuk mengisi daya sistem dengan refrigeran adalah dengan panas super. Expansion Valve (TXV) merupakan jenis perangkat pengukuran yang sangat umum. Katup ini memiliki kemampuan mengendalikan aliran refrigeran. Jika beban pada evaporator berubah, katup dapat merespon perubahan dan menambah atau mengurangi aliran yang sesuai. TXV memiliki bohlam penginderaan yang terpasang pada outlet evaporator. Bola ini merasakan suhu garis hisap dan mengirimkan sinyal ke TXV yang memungkinkannya menyesuaikan laju aliran. Ini penting karena, jika tidak, refrigeran dalam evaporator berubah menjadi gas, mungkin ada kandungan refrigeran cair yang kembali ke kompresor. Ini bisa berakibat fatal bagi kompresor. Cairan tidak dapat dikompresi dan ketika kompresor mencoba mengompres cairan, kegagalan mekanis dapat terjadi. Kompresor dapat mengalami kerusakan mekanis pada katup dan bantalan. Kondisi ini disebut "liquid slugging". Biasanya TXV diatur untuk mempertahankan 10 derajat panas berlebih. Itu berarti bahwa gas yang kembali ke kompresor setidaknya 10 derajat jauhnya dari risiko memiliki cairan. Refrigerant adalah liquid atau cairan pendingin yang digunakan dalam system pendingin refrigerator maupun air conditioner. Refrigerasi adalah suatu system  yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Refrigasi dicapai dengan melakukan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus menerus, yang biasanya bisa dicapai dengan menguapkan suatu cairan secara kontinu. Uap yang terbentuk dapat kembali ke bentuk asalnya kembali, cairan, biasanya dengan dua cara. yang paling umum, uap itu hanya akan ditekan lalu diembunkan (memakai fin seperti pada kulkas). Cara lain, bisa diserap dengan cairan lain yang mudah menguap yang setelah itu diuapkan pada tekanan tinggi

- Terangkan mengenai :

- Keuntungannya Peng-Es-an apa:

- Mendinginkan ikan hingga mendekati 0oC dgn demikian memperlambat perkembangan biak bakteri dan perubahan kimiawi

- Ikan seolah-olah dimandikan dengan air es dingin yang menghanyutkan darah, lendir, bakteri dan kotoran ke bagian bawah dari tumpukan ikan dengan Es.

- Faktor yang berpengaruh pada Peng-Es-an apa

- Jumlah es yang digunakan

- Teknik pendinginan

- Lama pemberian es

- Ukuran dan jenis wadah yang digunakan

- Kondisi fisik ikan

- Ada 4 tahap perkembangan Peng-Es-an Hasil Perikanan

- Periode 0-6 hari = kehilngan rasa dan odor yang alami dan kerusakan masih sedikit

- Periode 6-10 hari = kehilangan rasa dan odor semakin jelas

- Periode 10-14 hari = mulai terasa sepet dan rupa, tekstur mulai kelihatan tanda pembusukan, sedang isi perut berbau tidak menyenangkan.

- Periode 15 keatas = ikan telah mengalami pembusukan dan tidak dapat dimakan

- Kelebihan Es

- Mempunyai Kapasitas Pendinginan sangat besar/berat/volume. Untuk melelehkan 1kg es diperlukan 80 Kkal panas

- Tidak merusak ikan & aman pangan, mudah dibawa, murah

- Es: termostat sendiri yaitu es selalu dapat memelihara & mengatur suhu ikan sekitar, suhu es meleleh 0°C

- Saat es meleleh, es menyerap panas dari ikan. Sambil mengalir, air lelehan es itu membasahi permukaan ikan, sambil  menghanyutkan lendir dan sisa darah bersama bakteri dan kotoran sehingga ikan selalu dibilas.

- Jenis-jenis Es

- Es Balok = 25,50,75 & 100 kg. Es balok dibuat dgn membekukan air didalam wadah kaleng Stainless steel /besi/ galvalum/Almunium yg dicelupkan dlm tangki berisi lar.garam yg didinginkan oleh rentangan pipa evaporator dr refrigerasi yg dipasang sepanjang sisi pinggir tangki lar.garam. Refrigeran = amonia

- Es Curai = dibuat kepingan kecil dgn macam es keping/serpih (Flake ice), Lempengan (slice Ice), es tabung (Tube ice), Es kubus (cube ice), Es pelat  (plte ice), Es pita (ribbon Ice)

- Bentuk-bentuk Es

- Block merupakan bentuk es berbentuk balok

- Tube merupakan bentuk es berbentuk kubus dan silinder dengan tengahnya berlubang

- Flakes merupakan bentuk es meyerupai serpihan kaca tak beraturan

- Slurry merupakan bentuk es berupa larutan kristal-kristal mikroskopik yang mengapung dalam air

- Pellet merupakan bentuk es berupa bola – bola kecil

- Coba terangkan:

- Keuntungan dan kelemahan pada sistem pembekuan

Keuntungan:

- Beberapa makanan dapat dibekukan.

- Secara alami warna, citarasa dan nilai nutrisi akan dipertahankan sehingga  tidak rusak.

- Nilai Tekstur biasanya lebih baik dibandingkan dengan makanan yang diawetkan (dengan cara pengeringan atau pemindangan).

- Makanan beku dapat dibekukan dalam waktu relative cepat dibandingkan dengan pengeringan atau pengalengan.

- Prosedur sederhana.

- Bisa ditcampurkan bumbu-bumbu sebelum dibekukan untuk menambahkan pengawetan.

- Kondisi beku dapat diadaptasikan untuk kebutuhan rumah tangga.

- Dapur perlu memiliki mesin pembekuan yang fleksibel (mudah dipindah-2)

Kelemahan:

- Tekstur beberapa makanan proses pembekuan.

- Investasi awal dan biaya pemeliharaan mesin pembeku sangat tinggi.

- Butuh ruang penyimpanan untuk kapasitas mesin pembeku.

- Apa beda metode Lambat (Slow Freezing)  dan Cepat (Quick Freezing)

| No. | LAMBAT | CEPAT |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waktu diperlukan membekukan makanan 24-72 Jam (lama/lambat) sehingga Mikroorganisme bisa hidup | 20-30 menit (cepat) sehingga ada istilah Shock Temperature sehingga Mikroorganisme bisa mati |
| 2. | Mikroorganisme (yang menyebabkan hasil perikanan cepat) bisa beradaptasi sehingga ikan beku dicairkan (Thawing) bisa hidup Kembali sehingga menyebabkan hasil perikanan mudah diserang mikroorganisme pembusuk dan ikan cepat busuk. Keterangan: Mikroorganisme yaitu Bakteri, Jamur kecil/mikroskopis (Kapang), khamir (Yeast), Virus, Protozoa dan microalgae tapi yang punya peranan dalam membusukkan makanan Cuma 3 yaitu bakteri (suka protein seperti hasil perikanan), Kapang (suka lemak seperti makanan berlemak seperti abon, kerupuk, keripik, jenang makanya jadi tengik) dan Khamir (suka gula seperti semangka, melon, papaya, nanas, bengkuang yang sudah dikupas jadi busuk dengan rasa masam) | Tidak sempat adaptasi |
| 3. | Suhunya < 0oC [-5 sampai -40oC] | Sushu sama |
| 4. | Karena waktu membekukan lambat maka ada timbul kristal-2 es yang kasar pada jaringan makanan sehingga apabila dicairkan (thawing) maka akan keluar cairan yang mentetes. Cairan ini dikatakan DRIP. Drip ini mengandung cairan nutrisi berupa cita rasa, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Akibatnya makanan tersebut terasa hambar (tidak ada rasa gurihnya) | Timbul kristak kecil (halus) dan apabila dicairkan (thawing) tidak timbul Drip, |
| 5. | Mesinnya/Alatnya= Freezer dirumah dikatakan Sharp Freezer | Alatnya/Mesinnya= - Air Blast Freezer - Contact Plate Freezer - Immersion Freezer - Cryogenic Freezer |

- Apa beda Blast freezers, Plate freezing system (contact plate freezer), Immersion freezers dan Cryogenic freezers, silahkan diterangkan

- Blast freezers: Udara disirkulasi ulang di atas makanan di antara -30ºC dan -40ºC pada kecepatan 1,5–6,0 m/s. Kecepatan udara yang tinggi mengurangi ketebalan film batas yang mengelilingi makanan dan dengan demikian meningkatkan koefisien perpindahan panas permukaan. Dalam peralatan batch, makanan ditumpuk di atas nampan di kamar atau lemari. Peralatan kontinu terdiri dari troli yang ditumpuk dengan nampan makanan atau pada ban berjalan yang membawa makanan melalui terowongan terisolasi. Troli harus dimuat penuh untuk mencegah udara melewati makanan melalui ruang di antara nampan.

- Plate freezing system (contact plate freezers): Dalam jenis sistem pembekuan ini, produk dipegang dengan kuat di antara dua pelat selama periode waktu yang diperlukan untuk pengurangan suhu produk. Pelat adalah penghalang utama antara pendingin dingin dan produk. Jenis sistem pembekuan ini memiliki keuntungan yang pasti ketika konfigurasi produk memungkinkan untuk kontak langsung dan dekat antara permukaan pelat dan permukaan produk.

- Immersion freezers: Dalam pembekuan imersi, makanan ditempatkan dalam pendingin sebelum pembekuan. Air garam sering digunakan untuk ikan, dan larutan gula untuk buah-buahan. Immersion freezers memberikan lapisan yang melindungi makanan dari kekeringan.

- Cryogenic freezers: Freezer jenis ini dicirikan oleh perubahan keadaan dalam refrigeran (atau kriogen) karena panas diserap dari makanan beku. Panas dari makanan karenanya memberikan panas laten penguapan atau sublimasi dari kriogen. Cryogen itu berhubungan langsung dengan makanan dan dengan cepat menghilangkan panas dari semua permukaan makanan untuk menghasilkan koefisien perpindahan panas yang tinggi dan pembekuan yang cepat. Dua refrigeran yang paling umum adalah nitrogen cair dan karbon dioksida padat atau cair.

- Jelaskan:

- Apa yang anda ketahui tentang pengalengan ikan

Pengalengan adalah salah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetic dalam suatu wadah yang disebut can (kaleng) dan kemudian disterilkan, sehingga diperoleh produk pangan yang tahan lama dan tidak mengalami kerusakan baik fisik, kimia maupun biologis.

- Tujuan Pengalengan itu apa

- Mengawetkan makanan dalam kondisi yang dapat dimakan (edible) dan dengan demikian dapat mencegah kebusukan.

- Pengalengan merupakan salah satu cara pengawetan yang paling banyak digunakan, karena attractiveness, bebas dari kebusukan, biaya yang diperlukan relatif rendah, dapat mempertahankan nilai gizi makanan, dan palatability.

- Tujuan Blanching apa

- Inaktivasi enzim-enzim yang dapat menyebabkan perubahan warna, cita rasa, dan nilai gizi; diantaranya enzim katalase dan peroksidase yang merupakan enzim yang tahan panas

- Mengurangi jumlah mikrobia

- Menghilangkan udara (oksigen) dari jaringan ikan, daging sapi, ayam untuk mencegah reaksi oksidasi

- Memudahkan pengisian pada bahan makanan yang akan dikalengkan

- Memperbaiki sifat fisik (tekstur, warna dan kenampakan) bahan mentah

- Menghilangkan adanya off flavour dan off odour, yaitu rasa dan bau yang tidak enak

- Membantu  memperbaiki permeabilitas bahan mentah

- Membersihkan dan melarutkan zat-zat dan lendir yang ada di permukaan

- Buatlah skema sederhana Proses Pengalengan.

Penyediaan dan pemilihan bahan mentah

- Penambahan garam

- Chilling

- Pembekuan

Cara pengawetan sementara bahan mentah

Penyiangan dan pencucian

- Penggaraman

- Preecoocing

- Pengeringan, pengasapan, penggorengan

Proses terhadap bahan mentah sebelum dikalengkan

Pengisian ikan dan saus ke dalam kaleng

Pengeluaran udara (Exhausting)

Penutupan kaleng

Pemanasan (sterilisasi)

Pendinginan (cooling)

Pemasangan label (labelling)

- Proses penanganan ikan tuna di kapal

- Catching, gaffing and landing

Tombak pada bagian kepala ikan. Gunakan dua galah untuk ikan besar. Dianjurkan untuk mengangjat ekor ikan untuk membantu mengangkutnya diatas kapal.

- Killing

Setelah naik di kapal, ikan harus segera dibunuh.

- Bleeding

Keluarkan dara tuna dengan membuat luka di sisi ikan dengan pisau, lima hingga sepuluh sentimeter di belakang pangkal sirip dada, di kedua sisi ikan. Darah harus mengalir dengan bebas dari luka ini.

- Gutting

Mengeluarkan isi perut untuk mendapatkan: pendinginan berikutnya yang lebih efektif, menghilangkan enzim pencernaan yang dapat mempercepat pembusukan, cegah penyebaran bakteri yang tidak diinginkan pada usus ikan, menghindari penetrasi parasit seperti nematoda dari usus ke dalam daging.

- Cleaning

Bersihkan bagian dalam rongga perut tanpa mengeluarkan membran putih yang menutupi tulang punggung. Bilas ikan dengan hati-hati, pada bagian dalam dan di luar. Ikan sekarang siap untuk ditempatkan di air garam atau es.

- On-board storage

Dianjurkan untuk menggunakan dua prosedur bertahap berikut untuk mendapatkan ikan berkualitas tinggi (seperti dalam pra-penanganan bahan baku), yaitu turunkan suhu internal ikan dengan menempatkannya dalam air garam dingin (bubur es yang dihancurkan dan air laut). Setelah suhu inti mencapai 0°C, masukkan ikan ke dalam es dan simpan di sana sampai tiba di pelabuhan. Atau cara lainnya, tuna dapat dibekukan langsung untuk menurunkan suhu. Namun metode ini membutuhkan waktu lebih lama.